# 리치원컴퍼니 업무 소프트웨어
요구사항 정의서

도안 자동화 우선 개발과 후속 업무 지원 범위

문서 ID RW-REQ-001  |  버전 0.1  |  작성일 2026년 9월 28일

문서 상태: 검토용 초안. 개별 합의 내용을 정리한 것이며, 문서 전체를 최종 승인한 상태는 아니다.

이 문서는 개발 담당자와 현업 검토자가 무엇을 해결하고 어떤 결과를 확인할지 합의하기 위한 기준이다. 첫 개발 대상은 명판 도안 자동화이며, 검색과 업무 지원은 자동화에서 쌓이는 정보를 바탕으로 확장한다. 기술과 화면 구조를 먼저 확정하지 않는다.

# 1 해결해야 할 문제

| ID | 확인된 현상과 문제 | 해결해야 할 결과 |
| --- | --- | --- |
| P01 | 문구 입력 후에도 줄바꿈과 자폭을 일일이 수정한다. 기존 자동화 이용도가 기대보다 낮다. | 준비부터 최종 도안까지 전체 시간과 개별 수정량 감소 |
| P02 | 반복 주문과 교체품의 폰트·자폭·줄바꿈이 이전 제품과 달라 컴플레인이 발생한다. | 과거 기준과 함께 부착되는 제품 간 일관성 유지 |
| P03 | 고객 조건이 개인 메모와 기억에 남아 담당자가 바뀔 때 누락된다. | 조건의 적용 범위를 기록하고 다른 도안자가 재사용 |
| P04 | 복사·붙여넣기가 번거로워 직접 타이핑하며 오타가 발생한다. | 원문 재입력 최소화와 의심 항목 확인 지원 |
| P05 | 과거 자료 검색과 도구별 수동 설치·수정 배포가 부담이다. | 자료 활용과 운영 부담 감소 |

## 성공 기준

주요 지표는 전체 작업 시간과 개별 수정량이다. 자동 생성 속도가 빨라도 직원이 대부분의 명판을 다시 손봐야 한다면 핵심 목표를 충족하지 못한다. 원문 보존과 과거 디자인의 일관성을 함께 확인한다.

현재 작업시간·수정 비율·재작업 비용의 정량 기준은 미측정이다. 개선율이나 처리 속도 목표를 임의로 확정하지 않고 대표 작업을 비교해 정한다.

## 읽는 순서

2 범위와 역할 → 3 업무 흐름과 정보 → 4~7 핵심 요구사항 → 8 운영 및 후속 범위 → 9 검증 → 10 결정과 미결 사항

# 2 범위와 역할

| 구분 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 먼저 상세화 | 새 명판 디자인 작성, DXF 가져오기와 편집, 문구 일괄 입력, 자동 배치, 검토·수정·재생성, Type3용 결과 출력 |
| 후속 업무 지원 | 고객 메모, 디자인 재사용과 검색, 기존 파일 연결, 전 작업 종류의 발주·작업지시서, 납기 중심 목록, 거래명세서용 내역, 택배 입력 지원 |
| 범위 제외 | NC 생성·가공 최적화, VND 구조 분석과 과거 내용 소급 변환, 외부 편집의 자동 추적, 배송·마감의 상세 상태 관리 |
| 보류 | 원가·기본가·이익률 계산, sERP 연동 세부, 결제 업무, DWG 직접 지원, 추가 파일 형식, 기술·호스팅·데이터 저장 방식 |

후속 범위는 개발 순서를 뜻한다. 명판 외 업무를 제외한다는 뜻은 아니다. 작업지시서 한 건에 조각·인쇄·커팅 등 서로 다른 제품과 파일이 함께 들어갈 수 있어야 한다.

## 사용자와 책임

| 역할 | 업무와 권한 |
| --- | --- |
| 도안 담당자 | 3명이 각자 PC에서 주문을 처리한다. 디자인 작성·편집·생성·검토와 고객 메모 작성이 가능하다. 허용 범위 안의 새 디자인은 관리자 승인 없이 공통 재사용 대상으로 등록할 수 있다. |
| 관리 역할 | 줄바꿈 선택 방식, 조정 순서·한계 등 핵심 자동 배치 기준과 그 변경을 승인한다. 직책·계정 체계의 명칭은 미정이다. |
| 생산 담당자 | 완료된 도안 파일과 작업지시서를 받아 생산한다. 이번 자동화에서 NC 생성은 다루지 않는다. |
| 마감 및 포장 담당자 | 주로 인쇄된 지시서를 사용한다. 택배 입력 시 PC를 사용하므로 상시 상태 입력을 요구하지 않는다. |
| 개발 및 운영 담당자 | 프로그램을 개발·배포한다. 작은 변경마다 모든 PC를 방문 설치하는 부담을 줄여야 한다. |

## 문서에서 사용하는 상태

합의: 사용자가 명시한 필요 또는 수용한 원칙. 제안: 아직 확정하지 않은 해결 방식이나 확인 기준. 보류: 이후 연구·사례 검증 또는 외부 연동 조사로 결정할 내용. 확인 기준은 별도 언급이 없으면 시험 전 초안이며, 검증 완료를 뜻하지 않는다.

## 용어 구분

디자인은 외형·홀·텍스트 영역·기본 스타일의 구성이다. 배치 기준은 문구를 넣을 때 적용하는 줄바꿈·자폭·크기 조정 방식이다. 자동 생성 결과는 프로그램에서 만든 도안이며, 최종 도안은 외부 편집을 포함해 실제 제작에 사용한 파일이다. 세 가지를 같은 것으로 취급하지 않는다.

# 3 현재 업무와 목표 흐름

## 확인된 현재 업무

발주는 메일·전화·사진·팩스·Excel·CAD 등 다양한 형태로 들어온다. 도안자가 내용을 해석하고 부족한 조건은 고객에게 확인한다. 같은 형태에 해당하는 문구들을 뽑아 Excel로 만들며, 소량은 수작업으로 처리하기도 한다.

Excel은 한 행에 한 항목, 각 열에 메인 문구·번호·전압 같은 텍스트를 넣는 형태다. 기존 R-EDIT은 문구 배치와 격자 생성을 수행하지만 줄바꿈·자폭 조정이 남는다. 수량 기능이 없어 행 복사 또는 Type3 복제를 혼용한다.

발주 확인 후 작업지시서를 먼저 작성하고 분배한다. 도안 파일 목록은 작업 중 생성되는 파일에 맞춰 채운다. 정상적으로는 도안을 모두 끝낸 후 생산에 넘긴다. 급한 일부 선행 생산은 드문 예외로 수동 대응한다.

## 목표 업무 흐름

| 단계 | 사람이 하는 일 | 프로그램이 지원할 일 |
| --- | --- | --- |
| 디자인 준비 | 기존 디자인 선택 또는 새 디자인 작성, 고객 조건 판단 | 기본 형상 구성, DXF 가져오기·편집, 역할과 텍스트 영역 지정 |
| 문구 준비 | 발주서에서 문구 분류, 열과 영역의 대응 확인 | Excel 입력, 필수값 사전 확인, 원문 유지 |
| 배치 생성 | 적용할 디자인과 배치 기준 선택 | 유사 문구 묶음, 줄바꿈·자폭·필요시 크기 조정 |
| 검토와 수정 | 특이 문구와 결과 판단, 필요한 대상 수정 | 문제 위치 표시, 묶음 비교, 재생성 및 대안 보존 |
| 출력과 완료 | Type3 등에서 확인·필요시 수정 후 최종 파일 작성 | 편집 가능한 텍스트 출력, 생성 기록 보존, 최종 파일 연결 |

## 보존해야 하는 정보

디자인의 외형·홀·장식·텍스트 영역, 입력 문구와 수량, 고객사와 선택적 프로젝트, 적용한 배치 기준의 버전과 값, 개별 수정 내용, 선택한 결과 및 출력 파일을 연결한다. 재현에 영향을 주는 폰트 식별 정보의 수준은 기술 검증에서 정한다.

작업 기록과 공통 재사용 디자인 등록은 구분한다. 일회성 작업도 작업 저장 과정에서 기록이 남아야 하며, 기록을 남기기 위해 깊은 별도 등록 절차를 거치게 하지 않는다.

## 운영 전제

공용 서버 PC는 현재 없다. 같은 Google Drive 계정을 파일 공유에 사용한다. 평상시 3명이 다른 주문을 병행하고, 드물게 작업을 이어받는다. 외부 프로그램과 탐색기를 통한 기존 업무도 계속 가능해야 한다.

# 4 디자인 작성과 편집 요구사항

## R01 새 디자인 작성과 DXF 가져오기

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01

프로그램에서 2D 명판 디자인을 직접 만들고 고객 DXF를 가져와 사용할 수 있어야 한다. 가져온 객체도 프로그램 안에서 편집할 수 있어야 한다.

확인 기준: 직접 작성과 DXF 가져오기 두 경로에서 외형·홀·텍스트 영역을 수정하고 생성 단계로 진행한다. 지원 객체·DXF 버전은 별도 검증한다.

## R02 객체의 업무상 역할 지정

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01 P02

객체에 외곽·홀·장식 등의 역할을 사람이 지정할 수 있어야 한다. 모양만으로 홀과 장식을 단정하지 않는다. 명확한 외곽 식별과 일괄 지정 보조는 설계 후보다.

확인 기준: 같은 원 형상 두 개에 서로 다른 역할을 지정할 수 있고, 배치 시 지정한 역할에 맞는 조건이 적용된다.

## R03 외곽과 내부 객체의 독립 수정

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01

외곽의 가로·세로, 홀 위치·크기, 테두리의 크기·위치를 각각 바꿀 수 있어야 한다. 외곽만 확대하고 테두리를 유지하는 작업도 가능해야 한다.

확인 기준: 외곽 확대·테두리 축소·홀 이동 사례에서 선택하지 않은 객체가 의도 없이 변하지 않는다. 크기 변경 시 다른 객체의 추종 방식은 고정하지 않는다.

## R04 여러 텍스트 영역 구성

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01 P02

메인 문구·번호·전압 등 복수 영역을 만들고 필수 또는 선택 여부, 위치·크기·정렬·폰트·기본 글자 크기 등을 지정할 수 있어야 한다.

확인 기준: 하나의 명판에서 각 영역에 별도 문구와 스타일을 연결한다. 기본 글자 크기는 사람이 정하며 반복 생성마다 관리자 승인을 요구하지 않는다.

## R05 직접 조정과 반복 사용 지원

상태: 제안  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01

고객별로 다른 크기 변경 방식에 대응해야 한다. 한 번의 직접 편집과 재사용할 위치 관계 설정을 구분하는 안을 검토한다. 모든 객체에 관계 설정을 강제하지 않는다.

확인 기준: 외곽만 변경하는 경우와 홀의 가장자리 거리를 유지하는 경우를 각각 표현할 수 있는지 확인한다. 세부 편집 기능과 관계 설정 방식은 미정이다.

# 5 문구 입력과 배치 요구사항

## R06 표 형태의 문구 입력

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01 P04

기존 Excel의 행·열 구조를 이어받아 한 행의 여러 문구를 한 명판의 각 영역에 연결한다. 소량 작업용 표 붙여넣기·직접 입력은 준비 부담을 줄이는 후보로 검토한다.

확인 기준: 문구1·문구2·문구3을 메인·번호·전류 영역에 연결하고, 원문 순서와 값을 유지하여 생성한다. 붙여넣기 등 추가 입력 경로는 제안 상태다.

## R07 입력 단계의 누락 방지와 원문 보존

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P04

필수 영역의 값 누락은 UI에서 즉시 알리고 생성 전에 해결하게 한다. 선택 영역의 빈칸은 허용한다. 문구의 문자·기호·띄어쓰기·대소문자를 임의로 고치거나 누락하지 않는다.

확인 기준: Excel 가져오기에도 같은 필수값 검사를 적용한다. 자동 줄바꿈과 원문을 구분하여 내용 보존을 확인한다. 의심 오타는 자동 교정하지 않는다.

## R08 수량을 반영한 생성

상태: 제안  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01 P04

문구와 수량을 함께 관리하고 동일 항목은 배치·검토 후 수량만큼 출력하는 안을 제안한다. 수량 생략 시 1개, 동일 행 반복 입력도 지원하되 임의로 중복 제거하지 않는다.

확인 기준: 서로 다른 두 항목 10개·3개 입력 시 총 13개가 나온다. 같은 행 반복 자료에서도 수량이 사라지지 않는다. 이 기본 처리 방식은 문서 검토 대상이다.

## R09 유사 문구의 일관된 배치

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01 P02

고객사·프로젝트·선택한 디자인의 맥락에서 유사 문구를 자동으로 묶고 배치에 반영한다. 작업자의 개별 분류 개입을 줄이며, 서로 무관한 문구를 전사적으로 묶지 않는다.

확인 기준: NO.1 ABC MONITOR와 NO.2 ABC KEYBOARD의 공통 부분을 비슷한 줄 구조로 처리한다. 긴 TEMPERATURE CONTROLLER는 추가 줄이나 해당 줄 자폭 조정이 가능하다.

## R10 기본 스타일을 기준으로 자동 조정

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01 P02

기본 글자 크기는 사람이 정한다. 자간·줄 간격은 일반적으로 유지하고 줄바꿈·자폭·필요시 글자 크기를 조정한다. 타이틀 자간과 글자 크기 확대 여부는 연구 후 정한다.

확인 기준: 설정된 기본 스타일을 출발점으로 생성하며, 조정 이유를 설명할 수 있다. 모든 줄의 자폭이나 줄 수를 강제로 같게 하지 않는다. 수치와 조정 순서는 미확정이다.

# 6 배치 품질과 확인 요구사항

## R11 배치 후보 평가와 실패 표시

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01 P02

미관상 선호 범위는 점수로 비교할 수 있어야 한다. 실제 영역 이탈·홀 주변 금지 영역 침범은 정상 후보에서 회피한다. 만족하는 후보가 없으면 실패를 표시하고 개선용 후보를 보여줄 수 있어야 한다.

확인 기준: 조건을 만족하는 후보보다 침범 후보가 미관 점수만으로 우선하지 않는다. 모든 후보가 실패하면 위반 위치를 알 수 있다. 후보 생성·평가 방식과 가중치는 연구 대상이다.

## R12 특이 문구를 이용한 디자인 점검

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01 P02

새 디자인이나 기준을 점검할 때 짧은·긴 문구, 긴 단어가 처음·중간·끝에 오는 사례 등을 생성해 미리보기로 비교할 수 있어야 한다.

확인 기준: 실제 입력 외 시험용 문구로 홀·여백·줄바꿈 동작을 점검한다. 시험용 문구와 실제 주문 문구를 구분하며, 시험 결과를 실제 수량에 포함하지 않는다.

## R13 오타 의심과 표기 확인 지원

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P03 P04

의심 항목과 명확한 문제의 알림 수준을 구분하고 해당 문구를 빠르게 확인·수정할 수 있어야 한다. 이번만 무시하거나 사전에 추가하는 방식과 적용 범위를 제공한다.

확인 기준: 고객별 약어를 다른 고객 전체에 무조건 적용하지 않는다. 의심 문구는 원문을 유지한다. 사전 공유·변경에 따른 다른 작업자 영향은 권한 원칙을 따른다.

## R14 개별 및 묶음 수정

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01 P02

생성 결과의 특정 명판·텍스트 영역 또는 유사 문구 묶음을 수정할 수 있어야 한다. 적용 범위를 명확히 하고 이번 작업의 수정이 공통 기준을 자동으로 바꾸지 않게 한다.

확인 기준: 긴 문구 한 줄의 자폭만 바꾸는 사례와 묶음 전체의 줄바꿈을 바꾸는 사례를 구분한다. 선택하지 않은 대상과 다른 직원의 기준은 그대로 유지된다.

## R15 재생성 선택과 결과 보존

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01 P02

수동 수정의 유지 여부를 선택하고, 다시 생성하기 전 결과를 잃지 않으며, 대안을 비교해 채택할 수 있어야 한다. 레이어·결과 버전 등 구체적인 표현 방식은 보류한다.

확인 기준: 수정 유지와 자동 재시도를 각각 시험한다. 문구나 형상이 바뀌면 이전 수정의 유효성을 다시 확인한다. 생성 조건이 다른 결과를 구분하고 이전 결과로 돌아갈 수 있다.

# 7 출력과 재사용 요구사항

## R16 편집 가능한 텍스트 출력

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P01 P02

Type3에서 수정하고 글자 객체 필터를 사용할 수 있도록 텍스트 객체를 유지해야 한다. 여러 줄은 줄별 TEXT 객체로 출력해도 된다. 글자 외곽선 변환은 허용하지 않는다.

확인 기준: 실제 Type3로 가져온 뒤 문구 편집과 글자 객체 선택이 가능하고, 크기·자폭·정렬·문구가 의도대로 유지되는지 검증한다. MTEXT 단일 객체 지원은 요구하지 않는다.

## R17 과거 기준 유지와 선택적 개선

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P02

기존 제품은 당시 적용 기준으로 계속 작업할 수 있어야 한다. 오류 수정 등 개선 기준도 선택해서 적용할 수 있지만, 프로그램 업데이트가 과거 결과를 조용히 바꾸면 안 된다.

확인 기준: 같은 입력과 보존된 기준으로 결과를 재현한다. 다른 주문 구성에 같은 문구가 포함되어도 과거 기준을 무시하지 않는다. 업그레이드 적용 범위와 폰트 환경 조건은 상세 설계한다.

## R18 작업 기록과 공통 디자인 등록

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P02 P03 P05

작업 저장 과정에서 생성 정보가 남아야 한다. 공통 재사용 등록은 별도 의도로 구분하며, 도안자가 승인된 방식과 범위 안에서 만든 새 디자인은 관리자 승인 없이 등록할 수 있다.

확인 기준: 일회성 작업을 공통 디자인으로 등록하지 않아도 기록이 남는다. 재사용 디자인에 고객사·검색 태그·선택적 프로젝트·치수·홀 정보를 연결할 수 있다.

## R19 기준 변경의 영향 범위와 승인

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P02 P03

관리자는 핵심 배치 방식과 허용 범위를 승인한다. 도안자는 허용 범위에서 고객·프로젝트·현재 작업에 맞게 조정한다. 누구나 문제와 개선안을 제출할 수 있고 핵심·공통 기준 변경은 영향에 맞게 승인한다.

확인 기준: 새 디자인 등록과 기존 공통 기준 변경을 구분한다. 정상 작업마다 관리자 확인을 요구하지 않으며, 개인 조정이 다른 직원의 작업에 즉시 전파되지 않는다.

## R20 최종 파일 연결과 한계 표시

상태: 합의  |  우선순위: 핵심  |  관련 문제: P02 P05

자동 생성 결과와 실제 완료 도안을 구분하고 최종 VND·EPS 등 파일을 연결할 수 있어야 한다. 외부 프로그램의 수정 내용을 자동 추적하거나 역반영하지 않는다.

확인 기준: 과거 결과를 조회·재사용할 때 “자동 생성 당시 결과이며 실제 완료 도안과 다를 수 있음”을 알 수 있다. 파일 연결만으로 두 결과가 동일하다고 표시하지 않는다.

# 8 운영 제약과 후속 업무 지원

| ID | 운영 요구사항 | 상태와 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| N01 | 추가 비용 0원을 우선하되 유지보수가 쉬워지면 월 3만 원 안팎 검토 | 합의. 도입·월 비용뿐 아니라 설치·장애 대응 부담을 비교 |
| N02 | 컴퓨터에 익숙하지 않은 직원의 독립 사용 | 합의. 반복 입력·필수 조작 최소화. 개발 지식 없이 대표 작업 수행 |
| N03 | 3명 동시 사용과 드문 인수인계 | 합의. 서로 다른 주문 처리와 공유 메모 갱신 시험. 충돌 처리 방식 미정 |
| N04 | 기존 파일 작업과 병행 및 드문 오프라인 대응 | 합의. 받아둔 자료 열기·로컬 작업·복구 후 공유. 앱 없이 기존 도구로 업무 지속 |
| N05 | Google Drive 파일 공유 유지 | 합의. 평상시 공유 체감은 현 Drive 수준 목표. 메타데이터 저장·백업·복구 방식 미정 |
| N06 | 반복 설치와 업데이트 부담 감소 | 필요 확인. 배포 방식 제안·검증 필요. 자동 업데이트나 플러그인을 확정하지 않음 |

## 후속 요구사항 목록

| ID | 후속 범위와 요구 |
| --- | --- |
| B01 | 고객 메모: 전 작업 종류의 요청을 한곳에서 공유. 고객 전체·특정 디자인군·프로젝트·이번 주문 등의 적용 범위를 구분한다. |
| B02 | 검색: 입력한 제작 조건으로 참고 후보 제시. 신규 기록은 정확한 속성 활용. 과거 파일은 파일명·폴더·연결로 가볍게 찾고 VND 내용은 분석하지 않는다. |
| B03 | 작업지시서: 혼합 작업 종류, 고객·선택적 프로젝트·발주일·납기·수령 방법·택배 정보·파일 목록·참고사항. 고객 발주 원본과 함께 인쇄한다. |
| B04 | 업무 목록: 긴급 납기 우선 판단과 나머지 접수 순서 확인. 상세 생산 상태 추적은 낮은 우선순위로 둔다. |
| B05 | 거래내역: 같은 규격·같은 가격의 수량 합산, AL 1T/T 100*30 형태의 품목명. 기존 등록 금액 활용. 원가 계산과 sERP 연동은 보류한다. |
| B06 | 택배 입력: 로젠의 수령인·전화·주소·선불/착불을 쉽게 활용. 보내는 정보 등 반복값 재사용. 구현 경로는 허용된 연동 범위 확인 후 결정한다. |

생산자는 작업 시작 시 작업방 파일을 고객사 폴더로 옮긴다. 이 이동은 완료를 뜻하지 않는다. 향후 작업방에는 완료 파일만 두는 절차 변경은 가능하나, 프로그램이 유일한 전달 경로가 되어서는 안 된다.

# 9 검증 사례와 성공 판정

아래는 검증 계획이다. 실제 시험을 수행한 결과가 아니다. 현재 방식과 새 방식에 같은 대표 발주를 적용하고, 원문 준비·디자인 준비·생성·개별 수정·Type3 마무리를 모두 측정한다.

| ID | 대표 사례 | 통과 여부를 확인할 내용 |
| --- | --- | --- |
| V01 | 75 × 25 mm 소명판 HY세고딕 4.5 mm, 자폭 80%, 중앙 정렬 | 일반 1~3줄과 긴 문구를 비교. 4줄을 본 적 없다는 사실을 절대 금지로 해석하지 않음. R04·09~12·16 |
| V02 | 한 줄 타이틀 150 × 40 mm 약 16 mm 320 × 65 mm 약 34 mm HY견고딕 | 짧은·보통·긴 문구의 배치 비교. 과거 수치는 참고값이며 자동화의 정답·한계로 확정하지 않음. R10~12 |
| V03 | 메인 문구·기기 번호·전류 복수 텍스트 영역 | 열 연결, 각 영역 스타일, 선택 영역 빈칸, 필수값 사전 차단, 문구 누락 없음. R04·06·07 |
| V04 | 과거 제품 추가 주문과 일부 교체 | 과거 기준과 유사 문구 패턴 유지. 새 주문 묶음이 바뀌어도 무단 재디자인하지 않음. R09·17·20 |
| V05 | 한 줄 수정 후 재생성 문구 또는 홀 위치 변경 | 수정 유지 여부 선택, 이전 결과 보존, 변경 조건에 대한 재검사, 다른 대상 영향 없음. R14·15 |
| V06 | 홀 침범 없이 넣을 수 없는 문구 | 정상 배치로 가장하지 않음. 실패 원인과 개선용 후보 표시. R11 |
| V07 | 다른 수량과 동일 행 반복 | 확정할 수량 처리 방식에 따라 총수량 일치, 중복 임의 삭제 없음. R08 |
| V08 | Type3 가져오기와 외부 편집 | 텍스트 편집·객체 필터 가능. 미리보기와 가져온 결과 비교. 최종 파일과 생성 결과 차이 안내. R16·20 |

## 측정 항목

전체 작업 시간, 개별 수정한 명판 수와 비율, 수정 종류와 시간, 입력 준비 시간, 반복 주문 준비 시간, 원문·수량 오류, 과거 결과와의 불일치를 기록한다. 신규 디자인과 기존 디자인 재사용, 소량과 대량을 구분해 비교한다.

수량 복제본을 개별 수정률의 분모에 섞어 개선 효과를 부풀리지 않는다. 문구·디자인이 다른 항목 기준의 수정 비율과 실제 생산 수량을 구분한다.

## 판정 원칙

원문 보존·수량 일치·텍스트 편집 가능 여부는 명확하게 판정한다. 시간 단축과 디자인 품질의 허용 수준은 기준 작업 측정과 대표 결과 검토 후 합의한다. 자동화가 관리자 개입을 줄일 것이라는 기대는 실제 사용으로 검증한다.

# 10 결정 기록과 다음 단계

| 구분 | 현재 기록 |
| --- | --- |
| 확인된 사실 | 기존 자동화는 입력 후 수작업이 많이 남는다. 고객 조건은 개인 기억·메모에 의존한다. VND는 한 주문의 여러 도안을 포함한다. 파일명의 크기는 대표·특이 크기의 검색 단서이며 내부 제품 전체 규격이 아니다. |
| 합의된 결정 | 도안 자동화 우선. 새 디자인 작성과 문구 일괄 배치 모두 포함. 프로그램 내 2D 편집과 DXF 입력. 편집 가능한 텍스트 유지. 전체 작업 시간·개별 수정량을 핵심 지표로 사용. 외부 수정 추적 제외. |
| 검증할 가설 | 유사 문구 자동 묶음과 후보 점수 평가가 수작업을 줄인다. 일정 품질의 자동 결과로 관리자 개입이 줄어든다. 입력 준비를 줄이면 소량 작업 이용도도 높아진다. |
| 제안 상태 | 수량 기본값과 출력 방식, 표 붙여넣기·직접 입력, 크기 변경 시 객체 관계 설정, 수정 적용 범위와 결과 비교의 구체적인 조작 방식. |
| 보류 또는 제외 | 배치 수치와 가중치, 타이틀 자간·크기 확대, 저장·동기화·배포 방식, 기술 선택, 추가 출력 형식. NC·VND 소급 분석·외부 수정 추적·상세 배송 상태는 이번 범위 제외. |

## 구체화가 필요한 항목

Q01 디자인 연구: 줄바꿈 후보·점수, 자폭과 크기 범위, 타이틀 자간, 여백·홀 회피 기준을 연구자료와 실제 사례로 검증한다. 조각·인쇄 조건에 따라 필요한 차이를 확인한다.

Q02 파일 호환: DXF 지원 객체와 버전, 폰트·치수·위치의 Type3 재현, EPS 등 후속 산출물의 필요성과 구현 경로를 시험한다. VND·EPS 최종 파일 연결을 직접 생성 지원과 혼동하지 않는다.

Q03 사용자 작업: 수량 처리와 결과 비교, 재생성 선택, 일괄 수정 범위를 실제 직원이 이해하고 사용할 수 있는지 확인한다.

Q04 운영: 공유 정보의 충돌·복구·백업, 로컬 자료와 Drive 연계, 설치·배포 부담을 검토한다. 비용과 운영 부담을 기준으로 앱 구성·기술을 비교한다.

## 문서 관리와 진행 순서

이번 초안의 누락·잘못된 확정·범위를 먼저 검토하여 v0.2에 반영한다. 그다음 대표 세 사례의 업무 시나리오와 정보 구조, 디자인 연구 및 호환성 검증을 진행한다. 검증 결과를 반영해 구현 방식과 기술을 선택한다.

요구사항 변경 시 해당 ID, 변경 이유, 영향받는 확인 기준을 함께 갱신한다. 요구사항 검토와 개별 도안의 생산 승인은 별개이며, 이 문서는 생산 승인 절차를 추가하지 않는다.

## 근거와 문서 이력

근거: 2026년 9월 28일까지의 본 논의와 첨부된 리치원컴퍼니 소개 문서, 명판 문구 검수 가이드. 운영 조건은 본 논의에서 최근에 명확히 한 내용을 우선한다. 기존 가이드의 고정 최대 줄 수는 이번 소프트웨어의 일괄 규칙으로 확정하지 않는다.

v0.1  |  2026년 9월 28일  |  최초 요구사항 정리. 구현·성능·호환성 검증 전.