# 리치원 명판 자동화
핵심 요구사항과 설계 검토

2026년 10월 10일 | v0.10 | 독립 시험과 실발주 통합 검증 반영 38~40장

핵심 프로세스는 요구사항과 설계를 검토한 뒤 구현한다. 목적은 반복 주문의 일관성과 문구 보존을 지키면서, 소량도 편하게 처리하고 줄바꿈·자폭 수작업을 줄이는 것이다. 이 문서는 합의된 요구와 구현 전에 결정할 동작을 분리한다.

## 이번에 결정한 개발 순서

요구사항 기준본 → 핵심 설계와 검증 사례 → 검토 및 확정 → 구현 → 검증 순서로 진행한다. 기존 첫 구현 작업계획 v0.1의 W01 착수는 핵심 설계 검토 이후로 변경한다. 독립 기능은 입출력·완료 기준과 핵심 설계에 대한 의존성이 명확할 때만 선행 개발할 수 있다.

## 문서의 위치와 현재 상태

전체 범위와 기존 요구 ID는 요구사항 정의서 v0.7을 참고한다. 이번 합의가 바꾼 R14·R15의 수동 조정, R17·R26의 과거 선택, R24의 커터 처리, R32의 레이어 결합은 본 검토본을 우선한다. 구현 순서도 이번 워터폴 합의를 따른다. K 번호는 검토용 연결 번호다.

| 구분 | 현재 기록 |
| --- | --- |
| 확인된 사실 | 줄바꿈·자폭 수작업, 과거 도안 불일치, 기억에 의존한 조건 누락이 반복된다. Type3 외부 수정은 추적할 수 없다. |
| 해결할 문제 | 문구 준비부터 출력까지의 작업량과 재입력 오류를 줄이고, 작업자에 따른 배치 차이를 줄인다. |
| 결정 | 핵심은 워터폴로 진행한다. Flutter 기반·Dart 우선이며 처리 구현은 교체 가능한 경계로 분리한다. Python은 필수 전제가 아니다. |
| 검증할 가설 | 초기에 잘 조율한 기준을 재사용하면 대부분의 개별 수정과 관리자 개입을 줄일 수 있다. 실사용 효과는 아직 측정하지 않았다. |

## 완료 판단의 기준

원문·수량·형상 보존, 필수 공간 조건, 동일 조건의 일관성, 과거 결과 유지, 출력 일치는 필수다. 소량은 버튼 실행 직후에 가까운 반응을 목표로 하고 수백 개는 작업량에 따른 대기를 허용한다. 초 단위 수치와 작업시간 단축률·허용 수정률은 미정이다. 문구 준비부터 Type3 마무리까지 비교하며 생성 속도만으로 성공을 판단하지 않는다.

# 1 디자인과 입력의 합의된 요구

## K01 디자인 작성과 문구 배치 분리  R01~05 R29

프로그램에서 일반 명판을 직접 만들거나 DXF를 가져와 수정한다. 임의 개수·위치의 홀과 여러 텍스트 영역, 테두리·장식을 포함한다. 문구 배치 중에는 외형·홀·텍스트 영역을 고정한다. 홀이나 영역이 바뀌면 다른 디자인으로 다룬다.

확인할 사례: 십자형 4홀, 3·5·6홀과 복수 문구 영역을 유형 선택에 갇히지 않고 구성한다. 외곽만 키울 때 다른 도형이 의도 없이 변하지 않는다.

## K02 도형의 의미와 배치 영향  R02 R30 R35

같은 원이라도 홀·장식일 수 있으므로 사람이 역할을 지정하고 재사용한다. 기본 허용 경계는 외곽이며 필요하면 테두리 등의 안쪽을 지정한다. 홀 회피는 홀 크기보다 작아질 수 없다.

확인할 사례: 홀과 장식 원을 구분한다. 도형·역할·회피 여유·적용 영역·출력 포함 여부를 보존한다. 미지정 도형의 처리와 지원 객체 범위는 상세 설계에서 확정한다.

## K03 문구와 수량 입력  R06~08 R31

한 행은 명판 항목 하나이며 여러 문구 열을 디자인의 텍스트 영역에 연결한다. 직접 입력과 Excel식 범위 붙여넣기, 표와 미리보기의 선택·편집 연결을 지원한다. 반복 문구 행을 임의로 합치지 않는다.

확인할 사례: 세 문구 영역과 수량을 함께 입력한다. 같은 문구가 여러 행에 있어도 수량과 수동 수정이 섞이지 않는다. 영역 이름 변경으로 문구 연결이 끊기지 않게 설계한다.

## K04 원문과 빈 명판  R07 R13

문자·기호·띄어쓰기·대소문자를 임의로 교정하거나 누락하지 않는다. 의도적인 빈 명판을 허용한다. 고객사·프로젝트 사전과 이번만 무시를 구분하여 오타 의심을 확인한다.

확인할 사례: 배치용 줄바꿈과 원문 편집을 구분한다. 빈 영역을 일률적으로 차단하지 않는다. 빈칸 의도 확인의 구체적인 조작은 아직 미정이다.

## K05 명시적인 배치 실행  R14 R15 R31

입력 중에는 줄바꿈을 계속 바꾸지 않고 배치 버튼으로 반영한다. 문구·줄바꿈은 사람이 수정할 수 있지만 자폭·글자 크기·위치는 자동화가 맞춘다. 디자인 준비에서 기본값과 조정 기준을 정하며, 명판마다 자폭·크기를 직접 고치는 흐름은 핵심 범위에서 제외한다.

확인할 사례: 사람이 지정한 전체 줄 구성을 유지하고 다른 위치에 자동 줄바꿈을 추가하지 않는다. 크기·자폭·위치는 다시 맞춘다. 한 영역의 모든 줄은 같은 크기다. 미반영 결과는 최신 출력으로 취급하지 않는다. 상세 동작은 15·24~26장을 따른다.

# 2 자동 배치와 기록의 합의된 요구

## K06 필수 조건과 조각 조건  R10 R11 R24 R30

홀·허용 경계와 원문 보존은 정상·참고 결과 모두 지킨다. 조각은 같은 디자인의 같은 텍스트 영역끼리 기준 커터를 최대한 유지한다. 정상 범위에서 해결되지 않으면 줄 수 확대와 필요한 크기 축소를 검토한다. 적용 자폭 하한을 유지하며 가능한 큰 글자를 찾고, 기준 커터의 크기 조건 미달은 경고한다. 인쇄에는 커터 평가·제한·경고를 적용하지 않는다.

## K07 스타일과 후보 선택  R10 R11 R22

기본 글자 크기는 사람이 정한다. 한 영역의 모든 줄은 같은 크기이며 자폭은 줄별로 조정한다. 정상 자동 배치는 디자인의 선호 줄 수 범위를 먼저 지키고, 그 안에서 가능한 큰 글자 크기를 유지한다. 줄바꿈과 자폭으로 맞추다가 커터 기준을 지키기 어려우면 크기를 축소한다. 범위 밖 배치는 참고 결과와 경고로 구분한다. 75×25·1~3줄·4.5mm·80%는 특정 디자인 조건이다.

## K08 패턴과 과거 배치  R09 R17 R22 R26

일반 주문은 고객 구분·디자인별 현재 기준을 사용한다. 과거 결과가 여러 개여도 매번 선택하지 않는다. 공통 패턴은 고객사·선택적 내부 구분 안에서 머리말·꼬리말·중간 구절을 참고하며 프로젝트 차이만으로 끊지 않는다. 특수 주문·폐기 기준의 기록이 일반 기준에 섞이지 않게 한다. 과거 도안은 보존하고 재사용·참조 대상의 선별 방식은 D04에서 정한다. 초기 문구 분석을 통한 패턴 제안과 사용자의 직접 등록을 모두 지원한다. 18~21장에서 요구와 검토 초안을 구분한다.

## K09 초기 기준 조율과 공유  R18 R19 R32~34

여러 리치원 기준과 고객사 기준을 조합한다. 상위 레이어의 지정값을 우선하고 미지정 항목은 아래 값을 따른다. 현재 기준은 처음 충분히 조율해 쓰며 의도적으로 교체한다. 마지막 출력이 자동으로 기준이 되지는 않는다. 허용 범위의 디자인 공유는 도안자가, 공통 핵심 변경의 최종 확인은 관리자가 맡는다. 우선순위·출처는 확인 가능해야 하며 상세 UI는 보류한다.

## K10 저장과 출력  R16 R17 R20 R25~28 R34

입력·디자인·적용 기준과 채택 배치·수동 줄바꿈·경고를 남긴다. 일회성 작업 저장과 공통 등록을 분리한다. 확정 배치를 편집 가능한 줄별 TEXT로 출력하며 기본 DXF는 R2000이다. 수량 복제·표기를 지원하고 프로젝트·자재 구분을 유지한다. 커터 경고 항목을 별도 배치해도 소속과 수량은 보존한다. VND 등 연결 파일은 사람이 참고하며 내부 수정을 추적하지 않는다.

검증 묶음: 행 순서와 담당자에 무관한 결과 / 현재 기준과 특수 주문 분리 / 인쇄·조각 / 수동 줄바꿈 후 자동 맞춤 / 저장한 과거 결과 보존 / 경고 전달 / 수량 일치. 기존 C01~C09는 변경된 요구에 맞춰 후속 상세 검증안을 갱신한다.

# 3 구현 전에 해결할 설계 항목

기능의 유무가 아니라 코드와 저장 구조에 영향을 주는 동작을 정리한다. D01·D03·D04의 일부 운영 원칙은 합의되었으며 아래에는 남은 상세 설계를 적었다. 전체 핵심 설계를 완료한 상태는 아니다.

| ID | 결정할 내용 | 완료 시 남길 결과 |
| --- | --- | --- |
| D01 | 규칙 조합의 상세 동작 상위값 우선은 합의. 기능별 미지정·끄기, 중복 평가와 최종 조건 모순을 구체화한다. | 항목별 결합표, 값의 출처, 합쳐진 설정의 유효성 검사 |
| D02 | 배치 평가와 공통 패턴 후보 보존·크기 우선·예외 분리는 38장의 시험 범위에서 확인. 일반 인식·결합·동점·탐색 종료 정책은 미정. | 후보 선택과 경고 판정의 분리, 과도한 묶음 방지 사례 |
| D03 | 문구 수정과 재배치 수동 전체 줄 구성을 유지한다. 명판·영역 식별과 미갱신 상태는 독립 시험 확인. 실제 편집 연결은 미정. | 변경별 보존·재계산·미반영 상태의 처리 |
| D04 | 현재 기준과 과거 기록 공용 기준 변경으로 과거 결과가 바뀌지 않도록 보존한다. 논리 저장 관계는 34장. 물리 저장·삭제·복구 방식은 미정. | 현재 기준·참고 기록·보관 기록의 관계와 갱신 절차 |
| D05 | 형상 제약의 계산 경계 외곽·홀·지정 경계를 검사한다. 영역 간 겹침 검사는 제외. 선 두께·곡선·계산 오차를 정한다. | 필수 조건의 수학적 의미와 배치 불가 처리 |
| D06 | 완료와 출력의 경계 변경별 갱신과 출력 상태 초안 마련. 경고 전달과 실패·복구의 상세 처리를 정한다. | 출력 가능 상태, 경고 식별, 소속·수량 보존 규칙 |

## 핵심 설계와 함께 준비할 검증 자료

각 D 항목에 정상·충돌·극단·변경 사례를 붙인다. 75×25 샘플 외에 한 줄 타이틀, 복수 영역, 다른 홀 배치, 테두리·장식, 인쇄를 포함한다. 기대 결과가 여러 개라고만 남기지 않고 최종 자동 선택 원칙을 정한다. 연구용 대안 비교는 별도로 유지한다.

## 지금 보류해도 되는 항목

세부 화면 배치, 서버·공유 저장·업데이트 도구, DXF·폰트 추가 기술 검증은 지금 확정하지 않는다. 다만 관련 구현을 시작하기 전에는 지원 범위와 입출력 계약을 정하고, 현장 배포 전에는 실제 PC·Type3에서 검증한다. 보류를 검증 완료로 해석하지 않는다.

고객 직접 접속은 보류하고 보고서 내보내기를 후속 검토한다. 업무관리·sERP·가격 계산·배송 추적은 핵심 설계에 끌어들이지 않는다. NC·DWG 직접 지원·VND 소급 해석·외부 수정 추적은 제외 범위를 유지한다.

# 4 합의한 동작과 남은 상세 설계

## D01 레이어 우선순위와 평가 중요도

상위 레이어의 지정값이 하위 값을 대신하고 미지정 항목은 아래에서 가져온다. 우선순위에 따른 값 대체는 정상 동작이다. 레이어 위치는 적용값을 정하며, 평가의 중요도 자체를 뜻하지 않는다. 결합 후 양립 불가능한 조건은 별도로 확인한다. 화면 구성은 보류한다.

| 내용 종류 | 예시 | 결합 동작과 설계 상태 |
| --- | --- | --- |
| 필수 조건 | 홀 회피와 외곽 안쪽 | 모두 만족해야 한다. 점수나 다른 기준으로 해제하지 않는다. |
| 하나의 적용값 | 기본 자폭 80%와 90% | 상위에서 지정한 값을 사용한다. 지정을 제거하면 아래 값을 따른다. 이 동작은 합의되었다. |
| 허용 범위 | 글자 크기 조정 범위 | 레이어로 최종값을 정한 뒤 범위 모순을 검사하는 안. 커터 경고값과 절대 금지값을 구분하며 세부 항목은 미정이다. |
| 선호 평가 | 줄 길이 균형과 패턴 통일 | 서로 다른 평가는 함께 적용하며 같은 기능은 중복 가산하지 않는다. 적용값과 강도는 상위 지정값을 따른다. 기능 식별은 상세 설계한다. |

예시: 리치원 기본 자폭 80% 위에 고객사 90%를 지정하면 90%가 기본값이다. 실제 긴 문구의 줄별 자폭은 자동 조정할 수 있다. 고객사 설정을 지우면 하위 80%를 따른다. 80%를 직접 입력하는 것과 하위 기준을 따르는 것은 다르다.

## D03 자동 맞춤과 D04 현재 기준 운영

줄바꿈 지정 후 자폭·크기·위치는 자동 맞춤한다. 개별 수정의 계속 적용 여부는 도안자가 선택한다. 일반 주문은 현재 기준을 사용하고 특수 결과가 자동으로 기준이 되지는 않는다. 기준 교체의 적용 시점과 참고 기록 재평가 절차는 5장, 수정 반영은 8장에 정리했다.

## 핵심 구현에 들어가는 조건

D01~D06의 주요 동작과 기대 결과를 합의하고, 디자인·입력·수동 수정·채택 결과·출력의 데이터 관계 및 처리 경계를 문서화한다. 정상 사례뿐 아니라 충돌·실패·재배치 사례도 예상 결과가 정해져 있어야 한다. 미해결 항목이 남으면 영향받는 구현은 착수하지 않고 독립 작업만 진행한다.

## 변경 관리와 선행 개발

변경은 기존 요구 ID, 변경 이유, 영향받는 동작과 검증 사례를 갱신한 뒤 코드에 반영한다. 간단한 수정까지 별도 조직이나 승인 도구를 만들지는 않는다. 독립 기능은 Excel 붙여넣기 해석이나 화면 확대·이동 등이 후보이며 아직 착수 결정은 아니다. 시험 코드는 제품 구현과 분리한다.

근거: 요구사항 정의서 v0.7, 첫 구현 작업계획 v0.1, 2026년 10월 3~5일 논의. 18~21장은 패턴 준비 요구, 22~23장은 포함 관계의 최신 결정과 검증 결과다. 문서 개정은 핵심 구현 착수나 현장 검증 완료를 뜻하지 않는다.

# 5 변경된 요구의 검증 사례

아래는 후속 구현에서 확인할 기대 동작이다. 이번 문서 개정에서 실행한 시험 결과가 아니다. 수치 예시는 결합 동작을 설명하기 위한 값이며 전사 기본값이 아니다.

| ID | 사례 | 기대 동작 |
| --- | --- | --- |
| V01 | 하위 80%와 상위 90% | 최종 기본 자폭은 90%. 상위 지정을 제거하면 하위 값을 따르며, 지정한 상태에서는 하위 변경이 상위값을 덮지 않는다. |
| V02 | 같은 평가 기능의 중복 | 같은 기능이 여러 기준에 포함되어도 점수가 중복 가산되지 않는지 확인한다. 세부 기능 식별은 설계 대상이다. |
| V03 | 사람이 줄바꿈 변경 | 지정한 전체 줄 구성을 유지한다. 자동 경계를 추가하지 않고 자폭·영역 전체 크기·위치를 다시 계산한다. |
| V04 | 긴 문구의 커터 경고 | 같은 디자인의 같은 영역에서 기본 커터 조건을 최대한 유지한다. 어려우면 해당 명판·영역을 경고한다. 금지 구역 후보는 정상 출력하지 않는다. |
| V05 | 동일 디자인의 인쇄 | 커터 평가·제한·경고를 적용하지 않는다. 원문 보존과 공간 조건, 일반적인 가독성 평가는 유지한다. |
| V06 | 특수 주문을 마지막에 출력 | 일반 주문의 현재 기준이 바뀌지 않는다. 다음 일반 주문에 특수 결과를 자동 적용하지 않는다. |
| V07 | 현재 기준을 의도적으로 교체 | 새 디자인 작업은 새 기준을 사용한다. 진행 중 작업은 명시적으로 갱신하기 전까지 유지하고, 완료 결과는 바꾸지 않는다. |
| V08 | 경고 명판을 별도 나열 | 명판 내부 배치와 고객·프로젝트·수량 연결을 유지한다. 경고 때문에 항목이 누락되거나 두 번 합산되지 않는다. |

## 현재 기준 교체의 적용 시점

디자인별 작업 시작 시 적용 기준을 고정한다. 새 작업은 현재 기준을 사용하고 진행 중 작업은 명시적으로 갱신·재배치하기 전까지 기존 기준을 유지한다. 완료 결과는 바꾸지 않는다. 공통 규칙을 바꾸더라도 모든 디자인을 동시에 갱신할 필요는 없다.

## 기준과 참고 기록을 함께 갱신

정상 참고 문구를 새 기준으로 재배치해 개별 결과와 관련 패턴을 비교한다. 시험에서는 과거 배치의 직접 재사용을 제외한다. 문제를 조정한 뒤 디자인의 적용 기준과 참고 배치를 함께 채택한다. 옛 결과와 특수 결과는 보관하며 정상 참고 대상에 자동 편입하지 않는다. 상세 선별 항목은 후속 설계한다.

# 6 줄바꿈 규칙의 구성과 적용 범위

영어 표현·패턴 통일은 세부 규칙의 묶음이다. 패턴 인식, 줄바꿈 후보 생성, 후보 평가를 분리한다. 아래 최소 구성은 설계 초안이며 점수 함수와 수치는 아직 정하지 않았다. 모든 항목을 일반 작업 화면에 노출한다는 뜻은 아니다.

| 세부 규칙 | 조정할 내용 | 기본 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| 함께 둘 표현 | 표현 목록, 함께 두기 선호 또는 분리 금지 | 선택형 언어 묶음과 고객사 표현 정보 |
| 번호와 식별 표현 | 연결할 표현 형태와 범위 | 선택형 언어 묶음과 고객사 보정 |
| 괄호 처리 | 내부 분리 여부, 독립 줄 선호 | 선택형 언어 묶음과 디자인 설정 |
| 공통 패턴 인식 | 참고 범위, 확인된 관계와 제외 관계 | 고객사와 선택적 세부 그룹 |
| 공통 경계 통일 | 맞출 경계, 통일 선호 정도 | 고객사 기준과 디자인별 보정 |
| 선호 줄 수 | 정상 줄 수 범위와 범위 밖 참고 배치·경고 | 배치 템플릿과 디자인 설정 |
| 줄별 균형 | 짧은 줄, 실제 폭과 자폭 차이 평가 | 배치 템플릿과 고객사 보정 |
| 크기와 자폭 유지 | 기준값, 조정 범위와 변화 평가 | 배치 템플릿과 디자인 설정 |

## 항상 지킬 조건과 조각 조건

홀 회피·허용 경계 준수·원문 보존은 항상 적용한다. 조각의 커터 일관성은 같은 디자인의 같은 텍스트 영역을 기준으로 한다. 한 명판의 타이틀과 보조 문구는 서로 다른 커터를 사용할 수 있다. 감점, 금지 구역, 커터 조건 변화 경고는 구분하며 인쇄에는 커터 관련 처리를 적용하지 않는다.

## 레이어와 점수의 구분

레이어 우선순위는 최종 설정값을 정한다. 평가의 중요도는 별도의 설정이다. 같은 기능이 여러 묶음에 있어도 한 번만 평가하고 미지정 값은 아래에서 가져온다. 일반 사용자에게 정규식이나 조건식을 직접 작성하게 하지 않는 방향이며, 구체적인 UI는 보류한다.

# 7 후보 생성과 패턴 적용

| 위치 | 초기 동작 |
| --- | --- |
| 단어 사이 공백 | 줄바꿈 후보로 사용한다. |
| 문구 끝 괄호 묶음 앞 | 공백이 없어도 후보를 추가한다. 반드시 끊지는 않는다. |
| 중간 괄호 앞 | 괄호라는 이유만으로 후보를 추가하지 않는다. 공백이 있으면 일반 후보에 포함된다. |
| 단어와 식별번호 내부 | 기본적으로 자동 분리하지 않는다. |
| 하이픈과 슬래시 | 기호라는 이유만으로 일괄 분리하지 않는다. 필요한 표현은 후속 검토한다. |
| 사용자 지정 줄바꿈 | 해당 작업에서 유지하며 크기·자폭·위치를 자동 맞춤한다. |

끝 공백은 마지막 괄호 판정에서만 제외해 살펴보고 원문은 보존한다. MONITOR(OWS21)는 후보가 추가되며, RJ45(1-PORT) FOR …의 괄호는 이 규칙에 해당하지 않는다. RJ45(1-PORT)로 끝나면 후보에 포함되지만 함께 둘 표현 평가로 유지할 수 있다.

## 표현 공유와 명판 계열 통일

같은 표현을 포함하는 것과 같은 명판 계열인 것은 다르다. 패턴은 어느 고객 범위에서 어떤 문구의 어떤 경계를 맞출지로 기록하는 초안이다. 공통 단어 하나나 부분 포함만으로 전체 배치를 연동하지 않는다. 관계가 연결된다는 이유만으로 모든 문구를 한 계열로 확장하지 않는다.

S/G ALARM … STOP P/B에서는 꼬리말 앞 경계를 맞출 수 있다. 꼬리말이 없는 S/G ALARM BUZZER까지 두 줄로 강제하지 않는다. 관련 문구라도 지나친 축소나 줄 수 증가가 생기면 경계 통일을 완화할 수 있다. 세부 인식 기준과 평가 관계는 미정이다.

## 기준 준비와 일반 주문의 차이

기준 준비에서는 관련 사례를 함께 재평가한다. 일반 주문의 새 문구는 확정 기준에 최대한 맞추며 기준을 자동 교체하지 않는다. 약한 관계마다 작업자에게 선택을 요구하지 않는 방향이다. 이미 확정한 패턴과 일회성 수정은 구분한다.

# 8 수동 수정과 규칙 반영

도안자가 줄바꿈을 수정하면 우선 해당 결과를 자동 맞춤한다. 다른 명판이나 공통 기준은 즉시 변경하지 않는다. 규칙에 계속 반영할지는 작업자가 선택하고, 공통 핵심 변경은 기존 관리자 확인 범위를 따른다.

| 수정 의도 | 검토할 변경 |
| --- | --- |
| 같은 계열을 인식하지 못함 | 패턴 소속과 변하는 부분의 인식을 보정 |
| 같은 계열이나 경계가 부적절함 | 관계는 유지하고 경계 통일 조건을 보정 |
| 하나의 표현이 나뉨 | 함께 둘 표현 또는 분리 금지 범위를 보정 |
| 여러 사례에서 균형이 나쁨 | 해당 디자인의 균형 평가를 비교 조정 |

## 시험과 반영 절차

1. 수정본을 보존한다. 원래 결과와 수정 결과의 줄 수·크기·자폭, 관련 패턴과 설정 출처를 비교한다. 수정 배치가 후보에 없었다면 평가 점수만 바꾸지 않고 후보 생성부터 검토한다.

2. 규칙 변경안을 별도로 시험한다. 검증 대상의 수동 줄바꿈 고정과 과거 배치 직접 재사용을 제외한다. 정상적인 표현 정보와 패턴 참고까지 버린다는 뜻은 아니다. 실제 작업 중인 수정본은 바꾸지 않는다.

3. 수정한 문구, 관련 문구, 유지해야 할 반례와 긴 문구를 함께 비교한다. 시험 취소 시 기존 상태를 유지하고 채택 시 시험한 설정과 결과를 함께 반영한다.

| 적용 선택 | 보존과 영향 |
| --- | --- |
| 이번 결과만 | 작업 결과로 보존하며 향후 기준에 자동 편입하지 않음 |
| 이번 작업의 관련 항목 | 임시 규칙의 범위를 기록하며 다음 주문으로 자동 전파하지 않음 |
| 이후에도 계속 적용 | 영향 비교와 필요한 확인 후 현재 기준 및 참고 기록을 갱신 |

수동 수정만으로 일반 규칙을 자동 작성하는 기능은 보류한다. 작업 결과·규칙 변경안·검증 사례를 구분한다. 정확한 경계를 요구한 사례는 그 위치를 검증하고, MONITOR 1 유지처럼 부분 요구인 사례는 그 성질을 검증한다. 최종 자동 선택은 하나이며 복수 대안을 동등한 정답으로 등록하지 않는다.

# 9 실제 문구를 이용한 검증 기준

MRCE 3448 BCC의 75×25 샘플은 HY세고딕, 기본 4.5mm, 자폭 80%, 중앙 중심 정렬, 선호 1~3줄이다. 이는 해당 디자인 조건이며 다른 명판에 확대하지 않는다. 아래 LB 번호는 기존 C·V 번호와 구분한다. ↵는 줄바꿈을 뜻한다.

| ID | 입력 또는 묶음 | 기대와 상태 |
| --- | --- | --- |
| LB01 | MONITOR(OWS21) | 마지막 괄호 앞 후보 생성. 구조 시험 확인. |
| LB02 | NO.1·2 ECDIS의 MONITOR / KEYBOARD / TRACKBALL 6행 | NO.[번호] ECDIS 뒤 경계 유지. 저장 결과 확인, 새 엔진 재현은 미실행. |
| LB03 | NO.1~4 S/G PUMP STATUS 4행 | 번호별 공통 경계 유지. 저장 결과 확인. |
| LB04 | ICMS FC 21 MONITOR 1·2(OWS21) | MONITOR와 번호 연결. 최종 경계는 추가 비교 후 하나로 선정. |
| LB05 | S/G ALARM BUZZER STOP P/B / FLICKER STOP P/B / BUZZER | 긴 두 문구는 STOP P/B 앞 경계 통일. 짧은 문구는 한 줄 허용. 저장 결과 확인. |
| LB06 | DIM. SW. FOR MANEUVERING TABLE / MANEUVERING TABLE | 부분 표현 공유만으로 전체 줄바꿈 연동 금지. 저장 결과에서 각각 2줄·1줄 확인. |
| LB07 | DIM. SW. FOR RUDDER ANGLE IND.(CEILING/MIP) | DIM. SW. FOR ↵ RUDDER ANGLE IND. ↵ (CEILING/MIP)를 선호 기준으로 비교. 치수 재검증 전. |
| LB08 | SAT. SPEED LOG REMOTE DISPLAY / EM'CY STOP P/B (ES-A) | SAT. 고립 개선과 EM'CY 독립 줄 허용을 함께 검토. 최종 위치 미확정. |

## 긴 문구와 일반화 방지

ABC3는 NO.4 ABC TEMPERATURE CONTROLLER REMOTE DISPLAY UNIT EMERGENCY CONTROL PANEL이라는 시험용 문구다. 실제 발주와 구분한다. 표현·패턴 통일, 선호 줄 수와 가공 조건의 충돌을 비교하며 과거 시험 수치 자체를 확정값으로 가져오지 않는다.

# 10 확인 결과와 다음 검토 범위

2026년 10월 4일, 보존된 발주 문구 286행의 구조와 기존 2차 배치 결과를 확인했다. 새 패턴 인식기나 배치 엔진의 성능 검증은 수행하지 않았다.

| 검사 | 확인 결과 |
| --- | --- |
| 마지막 괄호 묶음 | 28행. 그중 앞 공백 없이 붙은 문구 7행. |
| 그 외 괄호 문구 | 19행. 중간 괄호 사례로 마지막 괄호 규칙에 미포함. |
| 문구 끝 공백 | 6행. 원문은 보존하고 끝 괄호 판정에서만 구분. |
| 대표 경계 시험 | 공백 유무·중간 괄호·끝 공백·미완성 괄호 5사례 확인. |
| 분리 후 원문 복원 | 마지막 괄호 28행에서 두 부분을 합쳐 원문 일치 확인. |
| 기존 결과 대조 | ECDIS 6행, S/G PUMP 4행, ICMS 2행, S/G ALARM 3행, MANEUVERING 관련 4행. 새로운 인식 결과가 아님. |

## 남은 핵심 설계

D02의 후보 평가·패턴 준비와 검증 사례를 18~21장에 보완했다. 점수 함수·동점 처리·자동 인식·탐색 및 성능 설계는 미정이다. D03·D05·D06의 상세 구현 설계도 남아 있으며 핵심 구현 착수 조건은 아직 충족되지 않았다.

## 후속 검증의 통과 조건

동일 입력·디자인·규칙·참고 기록에서 결과가 재현되어야 한다. 행 순서 변경과 관계없는 문구 추가가 관련 없는 결과를 바꾸지 않아야 한다. 의도한 사례 개선과 반례 보존을 함께 확인하고, 가공 경고와 공간 위반을 숨기지 않는다. 다른 크기·타이틀·복수 영역·인쇄 사례도 별도로 확보한다.

## 근거와 상태 기록

문구 출처는 보존된 3448BCC 발주 추출본 286행이다. 배치 대조는 기존 실제 발주 2차 결과, ABC3는 과거 긴 문구 비교 자료를 사용했다. 사용자 의견은 후속 대화의 해당 사례에 연결한다. 연구 근거로 확정된 영어 규칙이나 현장 가공 보증으로 해석하지 않는다.

# 11 영역별 조각 기준

적용 대상은 CNC 조각이다. 글자를 온전히 조각하고 뭉개짐을 피하는 것이 우선이며, 가능한 커터 중 글자 크기에 비해 지나치게 작아 가공이 오래 걸리는 선택도 피한다. 실제 CAM·NC 생성과 생산자의 커터 지정은 이번 범위 밖이다.

## 일관성을 유지할 단위

같은 디자인의 같은 텍스트 영역을 여러 명판에 걸쳐 비교한다. 타이틀과 보조 문구의 커터가 다른 것은 정상이다. 영역 안에서는 모든 줄의 글자 크기를 같게 유지하고 자폭은 줄마다 조정한다. 일부 줄만 더 작은 커터를 요구하는 결과는 최대한 피하고, 불가피하면 대상을 식별한다.

| 글자 크기 구간 | 기본 커터 | 자폭 기준 하한 |
| --- | --- | --- |
| 10mm 이상 | 0.7 | 56% |
| 5mm 이상 ~ 10mm 미만 | 0.5 | 57% |
| 3mm 이상 ~ 5mm 미만 | 0.3 | 58% |
| 2mm 이상 ~ 3mm 미만 | 0.2 | 64% |
| 2mm 미만 | 0.1 | 별도 하한 미지정 |

크기 구간 안에서 보간하지 않는다. 예를 들어 4.5mm와 3mm는 모두 0.3 커터·58% 기준이다. 2mm 미만에서 0.1 커터를 쓴다는 것은 무제한 축소를 허용한다는 뜻이 아니다. 가능한 크게 배치하며 읽기와 조각 가능성을 함께 고려한다.

## 폰트별 기준과 근거

HY세고딕·HY특태고딕·HY견고딕·Arial·Arial Bold에 위 초기값을 공통 적용한다. 폰트별 수정과 신규 등록을 허용하고, 등록값이 없으면 공통 기본값을 사용한다. 기존 PH 1.5T·일부 2T 작업 경험과 이번 사용자 지정에서 나온 운영 기준이며 가공의 물리적 보증은 아니다.

이전 3mm·60% 예시는 이번 표로 갱신한다. 기본 자폭은 디자인 목표이며 축소 하한과 다르다. 적용 중인 기준 커터의 자폭 하한을 유지하면서 가능한 큰 글자를 찾는다. 참고 배치에서도 글자 크기를 살리기 위해 자폭 하한을 낮추지 않는다. 기존의 자폭 미달 후보를 경고만으로 채택하던 시험 방향은 28장의 최신 결정으로 대체한다.

# 12 감점·금지 구역·경고의 구분

| 역할 | 합의한 동작 |
| --- | --- |
| 감점 곡선 | 같은 크기 후보의 선호와 참고 후보 조율에 활용할 수 있다. 정상 범위의 크기 우선순위를 뒤집는 용도로 쓰지 않는다. 세부 함수는 미정. |
| 금지 구역 | 공간 조건과 적용 자폭 하한은 참고 결과에도 유지한다. 기준 커터의 최소 글자 크기 미달은 경고로 제공한다. 크기를 살리기 위해 자폭 하한을 완화하지 않는다. |
| 커터 조건 변화 경고 | 기준 커터를 유지하기 어려운 크기·자폭이면 해당 명판·영역·줄과 실제값을 알린다. 커터를 자동 교체하지 않는다. |

## 정상 범위에서 글자 크기를 우선 유지

디자인의 정상 줄 수 범위에서 기본 글자 크기를 최대한 유지하고 줄바꿈·자폭을 조정한다. 커터 자폭 기준을 만족하지 못하면 영역 전체 크기를 줄여 다시 맞춘다. 정상 후보 간 크기·자폭의 균형 점수만으로 더 작은 글자를 선택하던 방향은 이 순서로 대체한다. 같은 크기 후보의 세부 평가는 미정이다.

정상 후보가 없으면 줄 수 확대와 필요한 크기 축소를 검토한 참고 결과를 제공한다. 참고 줄 수를 4줄로 고정하지 않는다. 적용 자폭 하한은 유지하고 기준 커터의 크기 조건 미달과 선호 줄 수 초과를 경고한다. 기준 커터와 그 하한을 자동 교체하지 않는다. 조건을 지키는 후보를 만들지 못하면 원인을 표시하며 조건을 몰래 완화하지 않는다.

## 초기 기준을 조율하는 곡선 편집

그래프를 통한 감점 조율은 남겨두되, 정상 후보의 글자 크기 우선순위를 점수로 뒤집지 않는다. 곡선 모양·조절점·가중치와 예외 참고 후보의 세부 순위는 아직 미정이다. 기존 점수 비교 시험은 탐색 기록이며 채택한 생산 기본값이 아니다.

조작 중 그래프는 즉시 바뀔 수 있지만 명판 재배치는 명시적인 실행으로 갱신한다. 곡선 형태와 규칙 간 상대적 중요도는 구분한다. 크기·자폭은 연속값으로, 줄 수는 정수 위치에서 평가한다. 모든 종류의 규칙을 곡선으로 표현하지 않는다.

## 다음 설계에서 확정할 사항

정상 배치 순서와 예외 참고 결과의 구분은 24장을 따른다. 참고 후보의 가독성 비교·동점 처리·효율적인 탐색과 인쇄의 축소 기준은 후속 설계한다. 커터 기준 이탈은 공간 침범과 구분하고 줄별 문제를 평균에 숨기지 않는다.

# 13 검증 기준과 확장 조건

아래는 후속 구현에서 검증할 기대 동작이다. 이번 문서 개정에서 배치 엔진이나 실제 가공 시험을 실행한 결과가 아니다. 예시 숫자만으로 모든 글자가 조각된다고 보증하지 않는다.

| ID | 사례 | 기대 동작 |
| --- | --- | --- |
| CT01 | 타이틀 10mm / 보조 4.5mm | 각각 0.7 / 0.3 기준. 한 명판이라는 이유로 하나의 커터를 강제하지 않음. |
| CT02 | 보조 영역 3.5mm·62% | 초기 표상 0.3 조건 유지. 같은 영역의 다른 명판과 비교. |
| CT03 | 보조 영역 하나가 2.8mm | 기준 0.3 커터의 크기 기준 미달로 경고한다. 0.2로 자동 변경하거나 가공 가능하다고 보증하지 않는다. |
| CT04 | 4.5mm·55% 압축 후보 | 자폭 하한을 만족할 다른 줄바꿈·크기를 탐색한다. 자폭 미달 후보를 크기 유지의 성공 결과로 채택하지 않는다. |
| CT05 | 정상 후보가 없음 | 범위 밖 줄 수와 축소를 검토한 참고 결과를 제공한다. 커터 미달을 경고하며 공간 조건은 유지한다. 후보 생성 자체가 불가능하면 이유를 알린다. |
| CT06 | 인쇄로 지정한 디자인 | 커터 표·관련 감점·제한·경고 미적용. 공간 조건과 일반 가독성 평가는 유지. |
| CT07 | 구간 경계와 폰트 변경 | 2·3·5·10mm 경계와 바로 아래 값을 확인. 폰트별 지정값·미등록 기본값을 구분. |

## 규칙 확장과 반응 속도

기존 값 조정뿐 아니라 새로운 동작의 규칙을 추가하기 쉬워야 한다. 외부에서 규칙을 넣어 불러오는 방식은 검토 후보지만, 이 때문에 반응 속도가 저하되는 방식은 제외한다. 유지보수 편의만으로 성능 저하를 수용하지 않는다.

외부 프로세스·플러그인·FFI·상속 구조 등 구현 방식은 채택하지 않았다. Flutter 기반·Dart 우선 방향은 유지하며 구체적인 확장 방식은 상세 설계에서 판단한다. 수치화된 응답시간 목표도 아직 미정이다.

현재 단계는 요구와 검증 기준 정리다. 규칙 조합·탐색·형상 판정 등의 미완료 설계는 유지하며 이번 개정으로 핵심 구현을 시작하지 않는다.

# 14 평가 기준값과 줄별 문제의 보존

디자인의 목표값과 실제 가공 조건을 구분한다. 아래 평가 방향은 요구사항 초안이며 곡선식·가중치·결합식은 미정이다. 수치는 판단을 설명하는 예시이며 실제 배치·가공 시험 결과가 아니다.

| 평가 대상 | 참조 기준 |
| --- | --- |
| 글자 크기 축소 | 해당 영역의 기본 글자 크기에서 줄어든 정도 |
| 자폭 축소 | 레이어 적용 후 최종 기본 자폭에서 줄어든 정도 |
| 커터 조건 | 결과의 실제 폰트·글자 크기·줄별 자폭 |
| 공간 조건 | 실제 글자 형상과 외곽·영역·홀·지정 경계 |

## 고객사 목표가 바뀌어도 가공 기준은 이동하지 않음

기본 자폭이 80%인 디자인과 90%인 디자인에서 결과가 모두 70%라면 목표에서 줄어든 정도는 각각 10%p와 20%p다. 폰트와 크기가 같다면 실제 조각 조건은 같다. 디자인 목표 변경에 따라 축소 감점의 참조값은 바뀌지만 커터의 58% 같은 기준을 함께 이동시키지 않는다.

변화량을 %p 차이로 계산할지 기본값 대비 비율로 계산할지는 후속 비교로 정한다. 그래프에서는 목표에 대한 감점과 실제 가공 주의 경계를 구분해서 보여주는 방향을 검토한다. 기존 결과는 유지하고 명시적 재배치 때 새 기준을 적용한다.

## 평균으로 문제를 숨기지 않음

4.5mm 영역의 세 줄 자폭이 80%·80%·55%라면 평균은 약 72%지만 마지막 줄은 0.3 커터의 등록 기준 58%를 벗어난다. 다른 줄의 좋은 상태가 이 문제를 가리지 않도록 줄별 판정과 영역 평가를 구분한다. 금지 조건은 평균이나 다른 점수로 상쇄하지 않는다.

먼저 정상 줄 수 범위에서 큰 글자를 유지하며 줄바꿈·자폭을 조정하고, 커터 기준을 지킬 수 없으면 크기를 줄인다. 그래도 안 되면 참고 배치와 경고를 제공한다. 작은 커터면 조각 가능하다고 자동 확정하지 않는다.

## 검증할 성질

EV01: 목표 자폭만 변경하면 감점 참조는 달라져도 같은 실제 치수의 커터 판정은 같아야 한다. EV02: 정상 줄을 추가해도 한 줄의 금지 위반이나 커터 기준 이탈이 평균에 묻히지 않아야 한다. 두 사례 모두 후속 검증 대상이다.

# 15 문구 수정과 지정 줄바꿈

자동 줄바꿈과 수동 전체 줄 구성을 구분한다. 사람이 줄바꿈을 직접 지정하면 해당 명판·텍스트 영역의 전체 줄 구성을 유지한다. 다른 위치에 자동 줄바꿈을 추가하지 않으며 글자 크기·줄별 자폭·위치만 자동 맞춤한다.

| 작업 | 다음 배치의 동작 |
| --- | --- |
| 자동 배치 문구의 오타 수정 | 수정 문구로 줄바꿈·크기·자폭을 재계산. 이전 자동 경계를 고정하지 않음. |
| 직접 줄바꿈 추가·이동 | 전체 줄 구성을 수동으로 유지하고 크기·자폭·위치를 자동 맞춘다. |
| 직접 넣은 줄바꿈 삭제 | 합쳐진 줄 구성을 유지한다. 개행이 없어져도 자동 상태로 바뀌지 않는다. |
| 셀 전체에 새 문구 붙여넣기 | 새 문구와 이전 수동 줄 구성의 관계를 UI 상세 설계에서 정한다. 이전 경계를 무조건 적용하지 않는다. |
| 다른 텍스트 영역 수정 | 수정하지 않은 영역의 수동 지정은 유지. |
| 자동 줄바꿈으로 되돌리기 | 선택한 명판·영역의 수동 전체 줄 구성을 해제하고 적용 규칙으로 다시 배치한다. |

## 수동 한 줄도 명시적으로 유지

줄바꿈 없이 한 줄로 지정한 경우도 수동 상태다. 개행 문자 유무만으로 자동·수동을 구분하지 않는다. 자동 줄바꿈으로 되돌리기를 명시적으로 실행해야 다시 자동 경계를 결정한다. 문구 내용 편집과 셀 전체 교체 시 수동 상태를 어떻게 전달할지는 UI 상세 검토로 남긴다.

지정 줄 구성으로 커터 기준이나 선호 줄 수를 만족하지 못해도 지정을 몰래 바꾸지 않는다. 가능한 축소 결과와 이유·수치를 보여준다. 개별 수정은 다른 명판·공통 기준에 자동 전파하지 않으며 계속 반영 여부는 기존 반영 절차를 따른다.

## 편집 방식과 검증 범위

표와 미리보기의 입력은 같은 명판·영역을 가리켜야 한다. 행 번호나 문구 문자열로 수정 대상을 식별하지 않는다. 정렬·삭제·저장 후에도 연결을 유지한다. 사용자가 편집 모드를 매번 골라야 하는 화면은 피하고 구체적인 조작은 UI 검토로 남긴다.

ED01: 자동 문구 수정 후 재계산. ED02: 수동 전체 줄 구성과 한 줄 지정 보존. ED03: 다른 명판·영역에 영향 없이 자동 복귀. ED02·ED03의 일부는 26장의 독립 시험에서 확인했다. 화면 통합과 수동 상태의 문구 교체는 아직 검증하지 않았다.

# 16 변경 반영과 출력 상태

현재 입력과 내보낼 결과가 일치해야 한다. 변경 종류에 따라 필요한 부분만 갱신하며, 수량이나 출력 정보 수정만으로 이미 확인한 문구 배치를 다시 바꾸지 않는다.

| 변경 | 갱신 범위 |
| --- | --- |
| 문구·지정 줄바꿈 | 수동 줄 구성 변경은 해당 명판·영역. 자동 문구 변경은 해당 배치와 영향을 받는 자동 패턴 관계. 공통 규칙은 자동 수정하지 않음. |
| 배치 규칙·폰트·기본 크기 | 변경 기준이 적용되는 배치 |
| 수량 | 수량 표기 또는 복제 개수, 출력 배열과 집계 |
| 고객사명·프로젝트명 등 출력 정보 | 정보 표기. 고객사 변경으로 규칙도 달라졌다면 관련 배치까지 갱신. |
| 출력에 쓰이지 않는 내부 메모 | 배치 갱신 불필요 |

| 상태 초안 | 의미 |
| --- | --- |
| 배치 갱신 필요 | 입력 변경이 미반영됨. 이전 결과를 최신 결과로 내보낼 수 없음. |
| 배치 반영됨 | 현재 입력으로 계산한 결과가 있음. 경고 여부와 구분하며 실제 출력 조건은 따로 확인. |
| 확인 필요 | 선호 줄 수·커터 기준 등 이탈. 참고 결과와 경고를 제공한다. 갱신 필요와 동시에 표시될 수 있음. |
| 출력 갱신 필요 | 글자 배치는 유효하지만 수량·복제 또는 전달용 표기가 변경됨. 텍스트 재배치와 구분. |

배치 갱신 필요는 현재 입력과 결과가 다른 상태다. 확인 필요는 현재 입력은 반영됐지만 줄 수·커터 등의 기준을 벗어나 판단이 필요한 상태다. 두 상태는 함께 존재할 수도 있다. 경고만으로 결과를 숨기지 않는다. 실제 내보내기에서의 확인 조작은 미정이다.

## 수정부터 내보내기까지

문구 수정 후 기존 미리보기는 수정 전 결과임을 표시하며 남겨둔다. 사용자가 배치 갱신을 실행하고 계산이 끝나면 갱신 결과를 보여준다. 확인 후 내보낸다. 재배치 실패 시 입력과 이전 결과는 보존한다. 문제가 있는 명판을 알리지 않고 빼서 나머지만 출력하지 않는다.

## 검증할 성질

OUT01의 미갱신 출력 차단은 독립 상태 모델에서 확인했다. 실제 DXF 출력 연결은 미구현이다. OUT02 수량 갱신, OUT03 실패 복구·누락 방지, OUT04 경고 대상·소속·수량 전달은 후속 검증 대상이다.

# 17 공간 조건과 도안자의 책임 범위

텍스트 영역은 도안자가 겹치지 않게 만든다는 전제다. 영역 간 겹침 검사·경고·디자인 확정 차단·자동 해결은 구현 범위에서 제외한다. 앞서 검토한 영역 겹침 허용 후 글자 충돌 해결안과 겹침 차단안은 모두 채택하지 않는다.

| 도형·범위 | 문구 배치 조건 |
| --- | --- |
| 명판 외곽 | 글자 전체가 실제 외곽 안쪽에 위치 |
| 텍스트 영역 | 해당 문구가 지정한 영역 안에 위치. 외곽·홀 조건도 함께 만족. |
| 홀 | 홀 가장자리부터 지정한 추가 회피 여유 확보 |
| 테두리 | 안쪽 배치를 지정한 경우 실제 선 두께의 안쪽 가장자리를 경계로 사용 |
| 장식선·로고 | 회피 대상으로 지정한 경우에만 회피 |

홀 지름 4mm에 추가 여유 2mm라면 중심에서 반경 4mm까지가 회피 범위다. 나사 머리 크기는 프로그램이 안다고 가정하지 않고 디자인 준비 시 여유에 반영한다. 화면용 선 두께와 실제 디자인 두께는 구분하며 전 디자인에 같은 여백을 강제하지 않는다.

## 가져온 도형과 불완전한 경계

DXF의 도형 역할은 사람이 확인·지정하고 디자인에 저장해 재사용한다. 불명확한 도형을 임의로 홀이나 장식으로 확정하지 않는다. 허용 경계로 지정한 도형이 닫혀 있지 않아 안쪽을 판단할 수 없다면 수정하거나 다른 경계를 지정하도록 한다. 고객 도형의 틈을 임의로 연결하지 않는다.

## 공간 검증 사례

G01: 둥근 모서리의 실제 외곽을 벗어나면 제외한다. G02: 홀의 추가 회피 범위를 지키도록 배치한다. G03: 테두리는 중심선이 아닌 안쪽 경계를 사용한다. G04: 장식의 회피 지정 여부가 배치에 반영된다. G05: 열린 허용 경계를 정상 경계로 처리하지 않는다.

글자 기준점만 검사하거나 경계 밖 글자를 잘라 맞추지 않는다. 화면의 회피 범위와 실제 판정을 일치시킨다. 곡선 계산·글자 형상 정확도·수치 오차·속도는 후속 기술 설계 대상이며 위 사례는 아직 실행하지 않았다.

# 18 초기 패턴 준비와 직접 등록

목표는 고객 문구를 초기에 충분히 살펴보고 일관된 배치 기준을 준비한 뒤, 일반 주문에서 손쉽게 재사용하는 것이다. 작업할 때마다 담당자가 패턴을 다시 고르거나 결과를 계속 학습시켜야 하는 운영을 전제로 하지 않는다.

## 확인된 요구

고객의 문구를 모아 반복 표현과 공통 구성을 분석하고, 배치 기준으로 채택할 패턴 후보를 제안한다. 머릿말·꼬릿말·중간 표현을 모두 대상으로 한다. 사용자는 후보를 선택할 수 있고, 작업 경험이나 고객 요청으로 표현을 직접 추가할 수도 있어야 한다. 반복 횟수가 적다는 이유로 직접 등록을 막지 않는다.

패턴은 고객사와 필요 시 내부 팀 등 구분 범위에서 관리한다. 프로젝트가 다르다는 이유만으로 참조를 끊지 않는다. 패턴을 공유하더라도 홀·텍스트 영역이 다른 디자인의 배치 결과를 그대로 이식하지 않고 각 디자인 조건에서 평가한다.

## STOP P/B 사례의 적용 의도

| 표현 | 이번 사례에서의 역할 |
| --- | --- |
| STOP P/B | 공통 줄 구성을 맞출 기준으로 채택한다. |
| ALARM BUZZER | 이번 사례의 배치 통일 기준에서 제외한다. 단어를 분리하라는 뜻은 아니다. |
| S/G 등 앞쪽 문구 | 남은 공간과 해당 디자인 기준으로 자동 배치한다. |

사용자가 제시한 구성은 “S/G ALARM BUZZER / STOP P/B”와 “ALARM BUZZER / STOP P/B”다. 여기서 /는 줄 구분 표시다. 원문에 슬래시를 추가하지 않는다. 다른 고객사·디자인에 이 구성을 일괄 적용하지 않는다.

## 후보 제안과 직접 추가의 통합

자동 분석에서 채택한 패턴과 직접 추가한 패턴을 같은 목록에서 관리하는 방향으로 검토한다. 문구 선택 또는 직접 입력으로 추가하고, 적용 범위·원하는 줄 구성·근거를 확인할 수 있어야 한다. 후보의 출현 횟수는 참고 정보이며 자동 채택의 근거가 되지는 않는다.

“한 줄로 묶기”와 “앞뒤에서 줄을 나누기”를 구분한다. 표현만 등록해도 사용자의 배치 의도가 모두 정해지는 것은 아니다. 실제 명판의 적용 전후 모습으로 의미를 확인할 수 있어야 한다. 화면 구성과 세부 조작은 미정이다.

# 19 패턴 적용과 공유의 동작 초안

이 장은 구현 전 검토할 동작 초안이다. 일반 작업자는 준비된 기준을 사용하고, 기준을 만들거나 바꾸는 시점에 적용 범위와 영향을 확인한다.

## 개별 작업과 지속 적용의 구분

직접 줄바꿈하거나 패턴을 추가했다고 다른 작업의 기준이 자동으로 바뀌지 않는다. 이번 작업의 조정과 계속 사용할 기준에 반영하는 동작을 구분한다. 사용자가 지속 적용을 의도했을 때 반영하며, 허용 범위 안의 디자인 재사용 등록과 타인에게 영향을 주는 공유 기준 변경을 구분한다. 공유 변경에는 앞서 정한 권한·승인 원칙을 적용한다.

## 중복과 충돌 처리

| 상황 | 검토할 동작 |
| --- | --- |
| 같은 범위에 동일한 내용 | 기존 항목을 찾아 수정하거나 범위를 조정한다. 사본을 계속 추가하지 않는다. |
| 함께 적용할 수 있는 기준 | 함께 적용하되 같은 조건을 중복 평가해 감점이 커지지 않게 한다. |
| 같은 부분에 다른 배치 요구 | 어떤 기준이 적용되는지와 예상 결과를 보여준다. 등록 출처가 아닌 레이어·적용 범위의 우선순위를 따른다. |
| 범위가 다른 고객 기준 | 각 범위에서 관리한다. 다른 고객사로 묵시적으로 전파하지 않는다. |

STOP P/B와 EM'CY STOP P/B는 각각 독립된 줄 배치를 우선한다. 겹치는 부분에는 EM'CY STOP P/B를 적용하고 작은 패턴의 배치 요구를 중복 적용하지 않는다. 이 관계의 기대 결과는 22장에 정리한다. 일반적인 충돌 처리와 다른 포함 관계의 우선순위는 별도 검토 대상이다.

## 관련 대상과 실제 변경 결과

규칙의 관련 명판과 재계산 후 실제로 바뀌는 명판을 따로 보여준다. 줄바꿈 변경과 크기·자폭 변경을 구분하고 변경 전후를 비교한다. 입력이나 설정을 만질 때마다 명판을 즉시 재배치하지 않고 명시적 실행으로 갱신한다.

적용 결과를 채택하기 전에는 공유 중인 기준을 교체하지 않는다. 새 기준 채택 이후에도 진행 중 작업은 명시적으로 갱신하기 전까지 기존 기준을 유지하고, 완료 결과는 보존한다. Type3의 외부 수정은 이 비교나 학습의 확정 자료로 자동 수집하지 않는다.

# 20 후보 평가와 패턴 비교의 검토 결과

## 후보를 남기는 기준

이 절은 크기·자폭 균형을 비교하던 당시 시험 기록이다. 현재 정상 배치는 24장의 선호 줄 수 범위와 글자 크기 유지 우선순위를 따른다. 같은 우선순위 안에서 줄바꿈 위치·패턴 관계가 다른 후보를 남기며, 지역적으로 먼저 선택한 후보가 묶음 전체의 통일감을 막지 않도록 검토한다. 탐색 범위·후보 축소·동점 처리는 아직 설계 대상이다.

공통 부분의 내부 줄바꿈뿐 아니라 나머지 문구 전체·일부와 한 줄을 이루는지도 비교하는 안을 시험했다. NO.1 ABC / MONITOR와 NO.3 ABC / TEMPERATURE / CONTROLLER는 전체 줄 수가 달라도 공통 머릿말 구성이 같다. 전체 명판의 줄 수를 동일하게 만드는 조건은 아니다.

## 시험에서 확인한 범위

| 시험 | 확인 결과와 해석 |
| --- | --- |
| 고정 후보의 감점 조절 | 자폭 곡선만 바꿔도 다른 후보가 선택됐다. 곡선 모양·평가 강도·금지 조건을 분리할 필요를 확인했다. |
| 실제 발주 286행의 곡선 비교 | 244행 유지, 줄바꿈 22행 변경, 크기·자폭만 20행 변경. 두 시험 설정 간 비교이며 과거 승인 도안에 대한 개선율이 아니다. |
| 패턴과 줄 수의 가중치 비교 | 시험한 24조합 중 11조합에서 기본 3문구의 패턴 통일, 긴 추가 문구의 3줄 유지, 더 긴 문구의 4줄 사용을 함께 얻었다. 수치 채택 근거로 확정하지 않았다. |
| 포함 관계 제외 비교 | 242·243번만 연결을 제외하면 실제 배치 변화 0행. 포함 관계 40쌍을 일괄 제외하면 141번 1행 변경. 후보 연결 수와 실제 변화 수는 다르다. |

시험은 MRCE 3448 BCC의 75×25 디자인과 추가한 긴 문구를 사용했다. HY세고딕의 H 형상 높이로 크기를 측정했고 나사 머리 지름 8mm에 여유 2mm를 가정했다. Type3 크기 보정이나 실제 조각 품질 검증은 아니다. 공간 검사는 시험 형상의 글자 경계 상자에 대한 검사이며 모든 곡선 형상의 검증을 대신하지 않는다.

일부 비교에서는 같은 0.3 커터 후보만 보기 위해 3mm·자폭 58% 이상으로 탐색을 제한했다. 이 제한을 전 디자인의 출력 금지 규칙으로 채택하지 않는다. 커터 조건 변화 경고와 필수 공간 위반은 기존 구분을 유지한다.

# 21 초기 기준 준비의 완료 조건

아래 조건은 준비 기능의 완료 판단을 위한 검토 초안이다. 버튼을 눌러 저장했다는 사실만으로 기준이 검증됐다고 보지 않는다. 대표 문구의 기대 결과와 적용 범위를 함께 확인한다.

| 확인 항목 | 완료 판단 초안 |
| --- | --- |
| 적용 범위와 출처 | 고객사·필요한 내부 구분·디자인 범위, 상속값과 지정값을 확인할 수 있다. |
| 패턴의 의도 | 채택·제외한 패턴과 함께 두기·줄 나누기 등의 동작을 실제 예시로 이해할 수 있다. |
| 대표 사례 | 짧은 문구, 긴 문구, 번호 변형, 꼬릿말, 괄호가 붙은 형태 등 관련 변형을 함께 확인한다. |
| 자동 선택 결과 | 일상 작업에서 담당자가 매번 후보를 고르지 않아도 하나의 결과가 선택된다. 기준 사례의 기대 결과가 정해져 있다. |
| 필수 조건과 예외 | 원문·공간 조건을 지키고, 불가피한 커터 조건 변화와 사람 확인 대상이 식별된다. |
| 변경 영향과 채택 | 바뀌는 명판을 확인한 뒤 허용된 절차로 채택한다. 현재 기준과 진행·완료 작업이 임의로 섞이지 않는다. |

## 보류한 판단

포함 관계라는 이유만으로 패턴을 일괄 제외하지 않는다. 242·243번처럼 연결을 원하지 않는 사례와 번호·공통 꼬릿말을 맞출 사례를 함께 다뤄야 한다. 자동 탐지의 충분한 근거, 후보 제안의 정렬·묶음 방식, 겹치는 패턴의 세부 결합은 미정이다.

STOP P/B는 발주 19행·15종 문구에 나타난다. 이 중 EM'CY 계열 11행과 ALARM 계열 8행의 기대 결과를 22장에서 구분해 채택했다. 출현 빈도와 관계없이 직접 등록할 수 있으며, 다른 고객사나 디자인에 이번 구성을 일괄 적용하지 않는다.

곡선식·가중치·조절점 개수, 커터 경고와 금지 구역의 연결, 충분한 후보를 유지하면서 반응 속도를 확보하는 방법은 후속 설계 대상이다. 75×25 외에 한 줄 타이틀·복수 영역·다른 홀 배치·인쇄에서도 검증해야 한다. 이번 개정으로 설계 검토를 완료하거나 핵심 구현에 착수하지 않는다.

## 최근 논의의 상태

확인된 요구: 초기 후보 제안·직접 등록·평소의 자동 재사용. 채택한 기준 사례: 두 STOP P/B 패턴의 포함 관계와 19행의 줄 구성(22장). 검토 초안: 통합 목록·공유·준비 완료 조건. 미확정: 일반 인식·결합 알고리즘, UI, 점수, 성능. 시험 결과와 구현 완료를 구분한다.

# 22 포함되는 패턴의 배치 기준

MRCE 3448 BCC의 75×25 검토 사례에서 STOP P/B와 EM'CY STOP P/B를 각각 등록한다. 두 표현은 독립된 한 줄 배치를 우선한다. EM'CY 전용 패턴을 추가하지 않기로 했던 중간 판단은 아래 결정으로 대체한다.

## 채택한 동작

겹치는 부분에는 EM'CY STOP P/B를 적용하고 작은 패턴의 배치 요구를 중복 적용하지 않는다. ALARM 계열에는 STOP P/B를 적용한다. 두 표현 모두 앞뒤 문구와 분리된 줄을 우선하되 줄 번호와 전체 줄 수는 고정하지 않는다.

배치 선호는 원문·공간 조건을 지키며 크기·자폭·커터 조건과 함께 평가한다. 모든 고객사에서 긴 패턴이 항상 이긴다는 규칙은 미정이다.

## 기대 줄 구성

| 대상 | 기대 결과 |
| --- | --- |
| ALARM 계열 예시 | S/G ALARM BUZZER STOP P/B |
| 번호가 있는 EM'CY 계열 | NO.1 G/E SCR EM'CY STOP P/B |
| COM. 표기가 있는 계열 | COM. G/E SCR EM'CY STOP P/B |
| 괄호가 있는 계열 | EM'CY STOP P/B (ES-A) |

NO.2~4, ALARM FLICKER, ES-B/C/F/H도 같은 구성이다. 원문은 보존하고 개행만 배치 구분으로 사용한다. ALARM BUZZER의 배치 통일 기준 제외는 표현을 분리하라는 뜻이 아니다.

기존 기준으로 충분하면 유지한다. 이번처럼 여러 문구에 재사용할 개선이 확인될 때 별도 패턴을 등록한다.

# 23 전체 발주 검증과 남은 설계

## 개별 평가와 전체 평가의 차이

개별 평가에서는 19행 모두 기대 결과가 나왔지만 전체 286행 평가에서는 ALARM 계열 6행이 한 줄로 합쳐졌다. 자동 비교가 EM'CY STOP P/B 내부의 STOP P/B를 다시 연결해, ALARM 계열도 앞 문구와 붙이도록 영향을 준 것이 원인이었다.

큰 패턴 내부의 해당 경계를 명판 간 비교에서 제외했다. 가중치는 그대로 유지하고, 개별 배치와 통일감 비교가 같은 포함 관계를 따르도록 했다.

## 조정 후 확인 결과

| 검사 대상 | 결과 |
| --- | --- |
| EM'CY 계열 11행 | 채택한 줄 구성과 일치 |
| ALARM 계열 8행 | 채택한 줄 구성과 일치 |
| 대상 밖 267행 | 같은 전체 평가의 수정 전 결과와 동일 |
| 대상 19행의 크기와 자폭 | 모두 글자 크기 4.5mm, 각 줄 자폭 80% |
| 전체 286행 | 원문 보존과 시험 형상의 외곽·홀 회피 검사 통과 |

단일 패턴 개별 시험 대비 11행 변경·8행 유지다. 전체 평가의 명시적 패턴 추가 전 대비로는 13행 변경이다. 두 비교 기준을 혼용하지 않는다.

## 설계에 반영할 조건

포함 관계로 제외한 작은 패턴의 경계가 자동 비교를 통해 다시 영향을 주어서는 안 된다. 개별 배치·통일감 평가·사용자에게 보여주는 적용 설명에서 같은 관계를 사용한다.

## 검증의 한계와 다음 범위

시험 코드는 두 표현과 관계를 직접 지정했다. 일반 패턴 등록·자동 포함 관계 인식·부분 겹침 처리는 미검증이다. 다음 설계에서 특정 문구에 의존하지 않는 표현과 적용 관계를 정리한다.

75×25 형상·글자 경계 상자와 3mm·자폭 58% 이상의 후보로 시험했다. Type3 치수·조각 품질은 미검증이다. 점수·알고리즘은 미확정이며 다른 디자인도 후속 검토한다.

# 24 최신 배치 결정과 예외 처리

2026년 10월 6일 대화 반영. 이 장은 이전의 크기·자폭 균형 평가와 4줄까지만 참고 결과를 만드는 시험을 대체한다. 75×25 조건은 해당 디자인에만 적용한다.

## 정상 배치

디자인의 선호 줄 수 범위 안에서 커터 조건을 만족하는 후보를 먼저 찾는다. 그 안에서 가능한 큰 글자 크기를 유지하고 줄바꿈·줄별 자폭을 조정한다. 크기 축소를 검토하는 자폭은 기준 커터의 등록값과 연결한다. 패턴 통일 때문에 정상 줄 수 범위를 벗어나지 않는다.

## 예외 참고 결과

정상 범위로 해결되지 않으면 필요한 줄 수 확대와 축소를 검토한다. 4줄 상한이나 기준 커터의 최소 크기로 참고 후보를 일괄 삭제하지 않는다. 다만 적용 자폭 하한은 유지하면서 가능한 큰 글자를 찾는다. 선호 줄 수 초과와 커터 크기 미달을 알리고 홀·허용 경계·원문을 보존한다. 자폭 하한을 어긴 결과를 채택하는 이전 시험은 28장의 최신 결정으로 대체한다.

참고 후보의 세부 순위는 미확정이다. 28장의 MCB46 시험은 고정된 7줄·영역·줄 간격에서 자폭 하한을 지키는 최대 크기를 찾은 사례다. 모든 줄 수·영역·간격을 대상으로 하는 일반 최적화가 완료된 것은 아니다. 인쇄의 축소 판단 기준은 후속 설계한다.

## 실행한 시험

| 사례 | 결과 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 실제 발주 286행 | 4.5mm 유지 / 1줄 92·2줄 183·3줄 11 | 정상 줄 수 우선 변경 전후 결과 동일 |
| 긴 문구 LONG6 | 5줄 / 3mm / 최소 자폭 73.87% | 선호 줄 수 초과 경고 |
| 인위적인 극단 문구 | 6줄 / 2.25mm 또는 8줄 / 1.5mm | 줄 수·커터 크기 기준 미달 경고 |
| W 60자 식별문자 시험 | 1줄 / 1.5mm / 50.27% | 과거 시험 기록. 자폭 50.27% 결과는 최신 자폭 하한 유지 원칙의 채택 결과가 아님. |

시험 한계: 고정된 75×25 형상·HY 글리프 경계 상자·0.3 커터 등록값을 사용했다. 정상 높이 탐색은 0.25mm 간격이며 참고 탐색은 후보 수를 제한한 근사 탐색이다. 전역 최적해·실제 조각 품질·다른 디자인의 동작을 보증하지 않는다.

# 25 수동 줄 구성과 수정 대상

수동 줄바꿈은 선택한 명판의 선택한 텍스트 영역 전체에 적용한다. 한 줄 지정도 수동 상태다. 다른 위치에 자동 줄바꿈을 추가하지 않으며 글자 크기·자폭·위치를 다시 맞춘다. 커터 기준을 못 맞춰도 결과를 버리지 않고 경고와 함께 보여준다.

| 행동 | 보존·변경 |
| --- | --- |
| 수동 줄 구성 지정 | 해당 명판·영역만 변경. 같은 문구·다른 영역·공통 규칙에는 자동 전파하지 않음 |
| 다시 배치 | 수동 줄 구성을 유지하며 크기·줄별 자폭·위치를 자동 맞춤 |
| 자동 줄바꿈으로 복귀 | 선택 대상만 수동 상태 해제 |
| 행 정렬·다른 행 삭제 | 명판·영역의 고유 연결 유지. 행 번호나 문자열을 수정 대상의 식별자로 쓰지 않음 |
| 입력 수정 후 미갱신 | 이전 결과는 참고로 남기고 최신 출력으로 취급하지 않음 |
| 현재 입력의 기준 이탈 | 확인 필요 표시. 갱신 필요와 구분하고 함께 표시할 수 있음 |

## 확인한 사례와 남은 동작

RJ45(1-PORT) FOR / VOIP TELEPHONE은 수동 2줄에서 4.5mm·80%, 수동 1줄에서 3.5mm·61.16%로 계산됐다. 수동 4줄·6줄과 긴 한 줄은 지정 구성을 유지하며 필요한 경고를 제공했다. 실제 286행의 기존 줄 구성을 수동으로 지정했을 때 글자 배치가 유지됐다.

수동 상태에서 원문을 다시 편집하거나 셀 전체를 붙여넣는 동작, 실행 취소, 경고 확인과 실제 출력 조작은 미확정이다. 이번 시험이 이 동작까지 구현했다는 뜻은 아니다.

# 26 검증 범위와 다음 설계 경계

| 구분 | 현재 상태 |
| --- | --- |
| 명판·영역 수정 대상 | 동일 문구의 서로 다른 수동 구성, 다른 영역·디자인 불변을 독립 모델로 확인 |
| 행 순서·삭제·저장 | 순서 변경·다른 명판 삭제·JSON 저장 후 재읽기에서 대상 연결 유지 확인 |
| 수동 해제·미갱신 출력 | 선택 대상만 자동 복귀, 미갱신 결과의 출력 준비 차단 확인 |
| 실제 제품 통합 | Flutter UI·영역별 실제 형상·저장소·DXF 출력 연결은 미구현 |
| 미검증 범위 | 타이틀·테두리 합성 문구와 제공 글꼴의 후속 확인은 32~33장. S1·S2 정렬은 보류. 인쇄·현장 성능·가공 품질은 미검증. |

## 시험 근거

독립 시험 결과: normal_lines/results.json, reference_fallback/results.json, manual_size_first/results.json, target_identity/results.json. 실제 발주 286행과 인위적 긴 문구를 구분했다. 정상 결과 불변 검사는 각 시험에서 명시한 직전 기준과의 비교이며 과거 납품 도안과 동일하다는 뜻이 아니다.

## 유지할 범위와 남은 결정

핵심은 요구·설계 검토 뒤 구현하는 순서를 유지한다. 이번 코드는 결정을 확인하기 위한 독립 시험이다. 문서 개정으로 제품 구현이나 현장 검증이 완료되는 것은 아니다.

75×25 이후 실제 36×36의 문구·NO·RAT 영역과 발주 100행을 추가 검토했다. 범위와 한계는 27~31장을 따른다. 타이틀·테두리 합성 문구와 제공 글꼴은 32~33장에서 다룬다. Type3에서 확인한 항목과 S1·S2 정렬 보류를 구분하며 인쇄·현장 가공 품질은 미검증이다.

후속 과제는 참고 후보 선택과 동점 처리, 수동 상태의 내용 교체, 인쇄의 축소 기준, 규칙 결합 계약, 형상 판정 오차, 출력 실패 복구다. 저장·갱신·엔진 계약 초안과 성능 요구는 34~37장을 따른다. 구체적인 저장 기술과 세부 UI는 미확정이다.

# 27 실발주 3영역 검증의 입력과 범위

8325ECC(1).xlsx의 Sheet1에는 NO·문구·RAT 헤더와 데이터 100행이 있다. 열 이름으로 영역에 연결했으며 세 항목의 빈칸은 없었다. 반복 문구도 서로 다른 명판 항목으로 유지한다. 고객사·수량·자재·생산 방식은 엑셀에 없으므로 파일명만으로 새로 확정하지 않는다.

| 대상 | 확인된 내용 |
| --- | --- |
| 디자인 원본 | plate_1753945701427.dxf: 36×36, 모서리 R2, 좌우 홀 중심 (4,18)/(32,18), 홀 반지름 2mm |
| 문구 | HY세고딕, 기본 3mm·70%, 중앙 중심, 선호 1~6줄 |
| NO / RAT | 각각 하단 왼쪽 / 오른쪽 정렬, 1줄, 3mm·70%, 기존 기준선 y=3.5 유지 |
| 100행 공간 확인 | 시험 영역 [2,9]~[34,33], 줄 간격 계산값 1.1mm에서 99행은 3mm·자폭 58% 이상·6줄 이내 후보 확인 |
| 남은 1행 | MCB46, 엑셀 51행. 정상 공간 확인에서 후보를 찾지 못해 별도 참고 배치 검토 |
| 100행 검증 한계 | 영어 표현·공통 패턴·실제 Type3 출력과 가공 품질까지 검증한 최종 배치가 아님 |

시험의 홀 추가 여유 2mm, 문구 영역 경계, 줄 간격 계산값은 검토용 조건이다. 전사 공통값이나 모든 작업의 승인된 조건으로 확대 적용하지 않는다. NO·RAT의 보이는 글자 경계와 DXF 정렬 기준점의 변환도 별도 확인해야 한다.

## 다른 두 실제 디자인

| 파일 | 사용자가 확인한 요구 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| plate_1762411121715.dxf | S1·S2도 주문마다 바뀌는 문구. 이 타이틀 명판은 1줄 고정이며 여러 줄 참고안으로 전환하지 않는다. DXF에 저장된 크기·자폭이 기본값. 최신 확인은 32장. | 1줄 고정 방어 시험 진행. Type3 견고딕 인식 확인. S1·S2 정렬 원인은 보류하며 보정 방식을 확정하지 않음. 실제 가공 미검증. |
| plate_1762411121709.dxf | 테두리 안쪽에 배치, 1~2줄 선호. 저장된 크기·자폭이 기본값. | Type3에서 특태고딕 인식 및 테두리 겹침 해소 확인. 1mm 시험 여백은 부족하며 2~3mm는 추후 조정 참고값. 실제 가공 미검증. |

# 28 MCB46 채택 검증 사례와 수정한 원칙

사용자 확인: 결과가 본인이 작업한 줄바꿈과 거의 동일하다고 평가했다. 이를 현장 작업과 유사한 계산 사례로 기록한다. 과거 납품 VND와 대조하거나 실제 조각한 결과를 확인한 것은 아니다.

| 항목 | 기록 |
| --- | --- |
| 원문 | IGS TOPPING-UP STEAM DUMPING V/V (EF-PPR TOP) COPT VACUUM CONDENSER P.H FOR IGS TOPPING-UP STEAM DUMPING V/V INTERLOCK (EF-PPR TOP) |
| 적용 범위 | 이 디자인의 MCB46 문구 영역. NO=MCB46, RAT=10A. NO·RAT는 3mm·70% 유지. |
| 시험 공간 | 문구 영역 [2,8]~[34,34]mm, 중앙 (18,21), 홀 반지름 2mm + 추가 여유 2mm |
| 줄 간격 | 기준선 간격 = 글자 크기 + 0.7mm. 실제 글자 외곽 간 여백과 같은 뜻이 아니다. 시험상 최소 외곽 간격 0.15mm 확인. |
| 탐색 조건 | 7줄 고정, 자폭 58~70%, 3mm부터 0.01mm씩 축소. 공백 경계에서 나누는 27,132개 구성을 크기별 검사. |
| 선택 결과 | 7줄, 영역 전체 크기 2.63mm, 줄별 자폭 58.14~70% |
| 상단 경계 확인 | 2.64mm에서는 탐색한 7줄 후보 중 최대 최소자폭도 57.91%로 하한 미달. |
| 남기는 경고 | 선호 1~6줄 범위 초과 / 기존 0.3 커터의 글자 크기 3mm 기준 미달. 자폭 미달 경고는 없음. |
| 커터 해석 | 지정된 0.3 커터 기준의 58%를 유지한 참고 결과다. 0.2 커터로 자동 변경하거나 0.2 커터의 64% 조건을 통과했다고 해석하지 않는다. |

## 확인된 줄 구성

IGS TOPPING-UP STEAM

DUMPING V/V (EF-PPR TOP)

COPT VACUUM CONDENSER

P.H FOR IGS

TOPPING-UP

STEAM DUMPING

V/V INTERLOCK (EF-PPR TOP)

2.63mm는 이 시험 조건에서 나온 결과값이며 디자인 기본 크기나 공통 규칙이 아니다. 줄바꿈을 이 문구만의 예외 규칙으로 추가하지 않는다. 일반 후보 점수·패턴 선택과 전체 탐색 성능은 별도 검토한다.

# 29 재발 방지 기준과 다음 검증

| ID | 확인할 동작 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| R-M01 | 적용 자폭 하한 58%를 지키며 크기를 최대화. 51%로 누른 3mm 배치를 채택하지 않음. | MCB46 계산 확인 |
| R-M02 | 0.25mm 같은 거친 간격 때문에 2.25mm로 과도하게 줄이지 않음. | 고정 조건에서 0.01mm 탐색 확인 |
| R-M03 | 문구가 길어도 원문·공백·기호·순서 보존. 홀·허용 영역 준수. | MCB46 계산 확인 |
| R-M04 | 문구만 축소해도 NO·RAT의 크기·정렬·위치를 유지. | MCB46 계산 확인 |
| R-M05 | MAIN ENGINE / CONTROL / PANEL / LOCAL / REMOTE / DISPLAY는 6줄로 3mm·70% 가능. 강제 7줄 시험을 자동 배치 실패 근거로 사용하지 않음. | 6줄 구성의 공간 확인. 자동 후보 선택 통합은 후속 검증 |
| R-M06 | MCB46의 7줄·좁힌 간격·영역 변경을 다른 99행이나 공통 기준에 자동 전파하지 않음. | 요구사항 기록. 전체 프로그램의 저장·재배치 통합 검증은 미실행 |
| R-M07 | 정상 99행의 영어 표현·유사 문구·동일 조건 반복 결과 확인. | 100행 후속 시험 및 사용자 검토 진행. 같은 패턴의 줄 구성·입력 순서 독립성 일부 확인. 의미 단위 분리 등 미해결 항목은 31장. |
| R-M08 | 다른 폰트와 타이틀·테두리 디자인에서도 동일 선택 원칙 확인. | 두 실제 글꼴을 적용한 타이틀·테두리 합성 시험 진행. 1줄 고정 방어 결과와 한계는 32장. |

영역을 변경하면 다른 디자인으로 다룬다는 기존 원칙은 유지한다. 이번 영역 확대는 설계 검토 중의 비교안이며 실제 문구 배치 도중 자동으로 영역을 늘리는 동작을 허용한 것이 아니다. 여러 여백·줄 간격 후보를 제품에서 자동 탐색할지와 허용 범위는 아직 확정하지 않았다.

문서상의 과거 시험값은 경과 기록이다. 최신 요구와 충돌하는 과거 후보는 채택 기준으로 사용하지 않는다. 실제 100행의 후속 검토와 고객 선호를 반영한 최신 기준 초안은 30~31장에 기록한다. 핵심 제품 구현 착수나 현장 가공 검증 완료를 뜻하지 않는다.

# 30 고객 선호와 디자인별 평가 기준

사용자는 이번 명판 고객사가 자폭을 덜 줄이고 줄바꿈을 더 활용하기를 원한다고 확인했다. 75×25에서 조율한 가중치를 그대로 사용하지 않는다. 이후 자폭 유지 강화 결과에 대해 “일단 훨씬 낫네”라고 평가했으며, 이를 이번 디자인의 기준 초안으로 채택했다. 개별 100행 모두를 최종 승인했다는 의미는 아니다.

| 구분 | 적용 범위와 결정 |
| --- | --- |
| 공통 필수 조건 | 원문 보존, 홀 회피, 지정 경계 안 배치는 유지한다. 고객 선호로 이 조건을 약화하지 않는다. |
| 조각 기준 | 적용 기준 커터의 자폭 하한은 유지한다. 기본 자폭 유지 선호와 가공 하한은 별개다. 인쇄에 커터 기준을 적용하지 않는다. |
| 디자인 기준 | 이번 36×36 문구 영역: HY세고딕 3mm, 기본 자폭 70%, 선호 1~6줄. NO·RAT는 기존 크기·자폭·정렬 유지. |
| 고객 선호 적용 범위 | 이번 고객의 이번 디자인 문구 영역에 자폭 유지 선호를 적용한다. 고객사 전체 디자인이나 75×25에 자동 전파하지 않는다. |
| 채택 방향 | 기본 글자 크기를 유지하면서, 자폭 축소 대신 선호 줄 수 안의 줄바꿈이 더 선택되도록 평가한다. 무조건 6줄을 채우거나 모든 줄의 70%를 강제하지 않는다. |
| 숫자 설정의 지위 | 시험의 추가 줄 감점 0.9 유지, 자폭 축소 계수 0.35→3.0. 기준 초안 재현용 값이며 제품 기본값·최종 곡선·사용자 UI 수치로 확정한 것은 아니다. |

줄 수 감점을 0.9에서 0.25로 낮추는 방안도 비교했다. 이미 70% 자폭인 F14의 줄 수가 3줄에서 4줄로 증가하여, 최종 초안에서는 줄 수 감점을 기존대로 유지하고 자폭 축소 감점만 높였다. 문구별 신규 예외는 추가하지 않았다.

## 공통 패턴과 수동 예시의 해석

패턴은 한 줄에 붙이는 것뿐 아니라 내부 줄바꿈 구성을 포함할 수 있다. 이번 디자인에서는 FEEDER / PANEL, CONTROL / PANEL의 두 줄 구성을 유지한다. 표현의 인식 범위와 디자인별 줄 구성의 적용 범위는 구분하며, 다른 크기의 명판에 같은 줄 구성을 강제하지 않는다.

사용자가 제시한 POWER CONNECTION J/B 관련 줄바꿈은 홀을 피하기 위한 수동 배치 예시였다. 이를 새 패턴으로 등록하지 않는다. 수동 결과가 존재한다는 이유만으로 의미 패턴이나 고객 공통 규칙을 자동 추론·등록하지 않는다.

괄호 내부 줄바꿈·마지막 괄호 분리 선호가 같은 현상을 중복 감점하지 않도록 통합한 시험을 유지했다. 그 후 고객의 자폭 선호를 반영했으므로, 이전 MCB2의 5줄 결과는 경과 기록이며 최신 초안은 6줄·3mm·70%다.

# 31 기준 초안의 검증 결과와 미해결 항목

비교 대상은 괄호 중복 감점을 정리하고 FEEDER/PANEL·CONTROL/PANEL 구성을 반영한 직전 시험안이다. 변경량은 과거 납품 파일과의 비교가 아니다.

| 확인 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 전체 발주 | 100행 중 배치 변경 14행, 유지 86행. 변경: MCB2, MCB21, MCB26, MCB28, MCB29, MCB30, MCB31, MCB32, MCB33, MCB34, MCB40, MCB41, MCB43, F17 |
| 자폭 유지 | 모든 줄이 기본 자폭 70%인 명판: 정상 99행 중 74개→80개. 이는 선호 충족 지표이며 품질 점수나 생산 시간 개선율이 아니다. |
| 정상 99행 | 문구 영역 3mm 유지, 자폭 58% 이상, 1~6줄. 계산상 홀·허용 경계 검사 통과. |
| 원문·하단 정보 | 100행 문자·공백·기호·순서 보존. NO·RAT는 직전 결과와 동일. |
| 공통 패턴 | 채택한 FEEDER/PANEL·CONTROL/PANEL 구성 유지. 해당 패턴 선택은 입력 순서를 뒤집어도 동일. |
| 예외 참고 | MCB46의 7줄·2.63mm 결과와 경고는 이전 채택 결과 그대로 보존. 이번 가중치로 재탐색한 것이 아니다. |

| 사례 | 최신 초안의 변화 | 판단 상태 |
| --- | --- | --- |
| MCB2 | 5줄→6줄, 최소 자폭 59.75%→70% | 자폭 유지 선호를 반영한 사례 |
| MCB21 | 4줄 유지, 최소 자폭 59.88%→66.95%, STR) 단독 줄 해소 | 전체 초안 검토에 포함. 개별 최종 확정은 아님 |
| MCB26 | 4줄→5줄, 최소 자폭 59.63%→64.58%, TOPPING UP 한 줄 유지 | 전체 초안 검토에 포함. 개별 최종 확정은 아님 |
| MCB28~32 | 5줄 유지, 최소 자폭 59.49%→60.87%, RELAY / BOX 분리 발생 | 검토 보류. 문구별 예외를 추가하지 않음 |

남은 설계 문제: 의미 단위를 나누는 비용과 자폭 개선 효과의 균형을 어떻게 평가할지 정해야 한다. 기본 자폭을 지켰다는 사실만으로 모든 줄바꿈이 좋아졌다고 판단하지 않는다. 이번 시험만으로 영어 의미 분석이나 일반 문구 품질이 검증된 것은 아니다.

같은 기준으로 재실행했을 때의 재현성과 적용 범위 밖의 결과 불변을 후속 검증한다. 타이틀·테두리의 후속 시험 및 사용자 확인은 32~33장에 기록했다. 그 확인을 실제 조각 품질이나 제품 전체 구현 완료로 확대하지 않는다.

## 재현 근거

pattern_layout_dedup.json
SHA-256: 16136cf5620a9310d38a37eeb6300eb6a58720afd3c5f1062159dd07e2f3fb97

pattern_layout_width_only.json
SHA-256: f3e75de9bbb6c4fa634a8b7fbeb6a90f66f956b4d27279d4f0a05eef0145538d

review_batch_width_only.cjs
SHA-256: 0af082ad7ecc785b7e31a5a689518381bebdee501822706fc8c17efdf08aa71c

pattern_layout_width_only.cjs
SHA-256: 566d475f693682c3f7caf6131bfc53364d103c78a9c27cf044ccf87749cab4f5

위 파일은 독립 실험의 식별 근거다. 문서와 실험은 실제 Type3 출력·현장 조각 결과 또는 제품 성능 검증을 대체하지 않는다.

# 32 타이틀 1줄 고정과 방어 테스트

사용자 확인: plate_1762411121715.dxf는 1줄 고정인 타이틀 명판이며, 극단적으로 긴 문구는 실제로 거의 없다고 본다. 이 문구는 일반적인 1줄 고정 영역의 방어 동작을 검토하는 시험으로만 사용한다. 앞서 제시한 두 줄 참고안은 이 디자인의 허용 결과에서 제외한다.

구분: 선호 줄 수는 정상 범위에서 해결되지 않을 때 경고와 함께 범위 밖 참고안을 검토할 수 있다. 고정 줄 수는 정상·참고·경고 결과 모두에서 지켜야 하며, 글자가 길거나 커터 크기 조건에 못 미친다는 이유로 늘리지 않는다. 기존 여러 줄 디자인의 선호 범위를 일괄 고정값으로 바꾸지는 않는다.

| 규칙 | 타이틀 1줄 고정에 적용 |
| --- | --- |
| 크기와 자폭 | 디자인 크기를 최대한 유지하며 자폭을 조정한다. 적용 자폭 하한에 도달하면 필요한 크기 축소를 검토한다. |
| 생산 조건 | 기준 커터를 자동 교체하지 않는다. 같은 영역의 크기 조건을 못 맞추면 그 영역에 경고한다. |
| 영역과 원문 | 홀·지정 경계·원문·적용 자폭 하한을 유지한다. 다른 텍스트 영역과 도형을 변경하지 않는다. |
| 결과를 만들지 못한 경우 | 조건을 몰래 완화하거나 줄 수를 늘리지 않고 실패 이유를 알린다. 탐색을 끝냈다는 사실만으로 수학적으로 배치가 불가능하다고 단정하지 않는다. 종료 기준·최소 탐색 크기 등은 후속 상세 설계 대상. |

## 제공 글꼴과 독립 시험의 결과

초기 시험에서는 제공 HY견고딕의 영문 이름 HYGothic-Extra와 원본 DXF의 지정 이름이 일치함을 확인했으나, 사용자는 원본과 초기 출력 모두 Type3에서 견고딕이 인식되지 않는다고 보고했다. 후속 수정에서 실제 내부 이름 (리)HY견고딕과 제공 파일명으로 연결한 뒤 정상 인식을 확인했다(33장). (리)는 의미상 정렬용 접두사지만 기술적 글꼴 연결에서는 임의로 제거하지 않는다. HY특태고딕은 정상 인식되며 원본 글꼴 파일은 수정하지 않았다.

| 방어 사례 | 독립 시험 결과 |
| --- | --- |
| 짧은 타이틀 | MAIN SWITCHBOARD: 1줄·17mm·67%, 시험상 커터 크기 경고 없음. |
| 극단 문구 | MAIN ENGINE EMERGENCY GENERATOR CONTROL AND MONITORING PANEL: 1줄·7.09mm·약 56.02%. 지정 0.7 커터의 10mm 크기 기준 미달 경고. 실제 발주를 대표하지 않음. |
| 원문·공간·자폭 | 원문·공백 보존, 지정 영역과 홀 여유 검사, 자폭 하한 56% 유지. |
| 다른 영역 | 타이틀만 교체하여 다시 계산했을 때 S1·S2·SUB TEXT 결과 유지. |
| 두 줄 후보 | 기존 2줄·11.17mm·67% 시험 결과는 공간·커터 조건과 무관하게 1줄 고정 위반으로 제외. |

검증 근거: title_border_fonts/fixed_line_check.py 및 fixed_line_results.json. 기존 두 줄 비교는 잘못 해석한 조건에 대한 경과 기록이며 제품의 허용 사례나 고객 승인 사례로 사용하지 않는다.

이 독립 시험의 영역·홀 추가 여유 2mm·곡선 근사·글꼴 높이 환산은 검토용이다. 크기 탐색은 1mm까지만 수행했으며 제품 최소 크기가 아니다. 임의 문구의 해 존재 여부·최종 종료 정책·성능·실제 조각 품질은 미검증이다. Type3 후속 확인 범위는 33장을 따른다. 핵심 제품 구현 완료를 뜻하지 않는다.

# 33 Type3 확인 결과와 보류 항목

2026년 10월 7일 사용자 확인을 반영한다. 수정본 Type3_title_border_check_v02.zip의 가져오기 확인이며 실제 조각 품질이나 모든 디자인의 정렬 정확도를 검증한 것은 아니다.

| 항목 | 현재 상태 | 후속 처리 |
| --- | --- | --- |
| S1과 S2 정렬 | 검증 보류 | 원본 디자인과 자동 배치 과정 중 원인을 분리 확인한다. 이번 보정을 정식 정렬 기준으로 채택하지 않는다. |
| 테두리와 글자 | 겹침 해소 확인 | 곡선 부분을 포함해 테두리 안쪽에 여백을 적용하는 설계를 유지한다. |
| 테두리 여백 | 수치 미확정 | 시험값 1mm는 부족하다. 2~3mm는 디자인 수정 시 참고값이며 작업자가 디자인별로 조정한다. |
| HY견고딕 | Type3 인식 확인 | 제공 파일명과 실제 내부 이름 (리)HY견고딕으로 연결한 수정본을 사용한다. |
| HY특태고딕 | Type3 인식 확인 | 기존 정상 연결 방식을 유지한다. |

형상·홀·테두리는 원본을 보존했다. 실제 글자 경계 측정과 Type3의 치수 일치, 선 두께와 곡선 오차에 관한 일반 계약은 별도 설계 대상이다.

# 34 과거 결과 보존과 논리 저장 관계

필수 요구는 공용 템플릿·규칙을 변경해도 과거 작업의 결과가 자동으로 바뀌지 않는 것이다. 적용값만으로 완전한 재현을 보장할 수 없으므로 당시 입력·디자인·규칙 내용과 확정 배치 결과를 함께 보관한다. 출처와 버전 연결은 유지한다. 버전별 저장과 작업별 복사의 물리 구현은 미정이다.

| 저장 단위 | 보관할 내용 |
| --- | --- |
| 발주 | 고객사·납기·선택적인 프로젝트 및 분리 포장 구분·작업지시서 정보. 명판 외 작업도 포함 가능. |
| 디자인별 작업 | 선택한 디자인, 당시 기준, 명판 항목 묶음. 같은 작업의 명판들은 기준을 공유하며 개별 차이만 구분. |
| 명판 항목 | 영역별 원문·수량·수동 전체 줄 구성. 행 순서나 문구 문자열과 독립된 식별 관계. |
| 당시 기준 | 외형·홀·테두리·장식·영역·정렬, 규칙 묶음·적용 순서·설정값·참고 패턴과 출처 및 버전. |
| 배치 실행과 결과 | 입력과 기준의 식별 정보, 줄 구성·위치·크기·줄별 자폭·경고. 엔진 버전과 글꼴 식별 정보. |
| 내보내기 기록 | 실제 사용한 배치와 수량 표현·정보 표기·DXF. Type3 최종 파일은 사람이 참고할 연결 자료. |

글꼴 식별 정보나 엔진 버전 번호를 기록하는 것만으로 과거 환경을 실행할 수 있는 것은 아니다. 과거 실행 환경의 보관 범위와 재계산 호환성은 미정이다. 저장 결과의 조회·재사용과 새 문구 재계산을 구분한다.

## 작업과 기준을 선택하는 동작

| 상황 | 기본 동작 |
| --- | --- |
| 과거 발주 확인 | 당시 결과를 표시하며 자동 재배치하지 않는다. |
| 동일 문구 추가 제작 | 당시 결과를 재사용하고 수량 등 필요한 항목을 변경한다. |
| 과거 디자인에 새 문구 | 당시 기준을 가져와 새 작업을 만든다. 엔진·글꼴 차이와 재계산 한계를 감지·안내한다. |
| 새 발주에서 디자인 선택 | 해당 디자인·고객 구분에 지정된 현재 사용 기준을 가져온다. |
| 공통 기준 개선 | 명시적으로 채택한 기준을 이후 새 작업에 적용한다. 진행 중 작업과 과거 결과는 자동 변경하지 않는다. |

일회성 출력이 최근에 생성됐다는 이유로 현재 기준을 교체하지 않는다. 작업 수정의 지속 적용 여부는 도안자가 선택하고 타인에게 영향을 주는 공통 변경은 기존 검토·승인 범위를 따른다. 허용 범위 안의 새 디자인 공유는 도안자가 할 수 있다.

텍스트 영역의 화면 이름 RAT를 전압으로 바꾸거나 표의 열·행을 정렬해도 같은 영역과 항목에 연결한다. 주문 수량은 DXF에서 도안을 복제하는 개수나 수량 글자 표현과 구분한다.

## 기록을 남기는 시점

검토 초안은 입력을 작업 중 저장하고 배치 실행마다 해당 입력에 대한 결과를 연결하며, DXF 내보내기 성공 시 전달한 결과의 기록을 남기는 것이다. 별도의 확정 단계 추가는 피한다. 현재 작업·사용자가 남긴 비교 결과·실제 출력 기록을 우선 보존하고 모든 타이핑이나 임시 후보의 영구 보관은 요구하지 않는다. 정확한 보관·삭제 정책과 내보내기 실패 시 복구 절차는 미정이다.

# 35 변경 반영과 엔진 계약

입력 중 실시간으로 줄바꿈을 바꾸지 않는다. 기존 미리보기는 수정 전 결과임을 표시해 유지하고 사용자의 배치 실행으로 갱신한다. 수정 범위는 프로그램이 찾으며 패턴의 영향 범위를 안전하게 좁힐 수 없으면 해당 디자인별 작업을 검사하는 안을 검토한다. 검사 대상과 실제 변경 결과는 구분한다.

| 변경 | 필요한 처리 |
| --- | --- |
| 문구 추가 수정 삭제 | 해당 영역과 영향을 받는 자동 패턴 관계를 다시 배치한다. 수동 지정을 다른 문구로 자동 전파하지 않는다. |
| 수동 줄 구성 | 선택 영역의 전체 줄 구성을 유지하고 크기·자폭·위치를 맞춘다. 공통 규칙 반영은 별도 선택. |
| 작업에 적용한 기준 변경 | 해당 기준을 쓰는 영역을 재배치한다. 공용 기준 변경 자체는 현재 작업의 변경이 아니다. |
| 수량 및 복제 방식 | 수량 표기·복제·출력 배열·집계를 갱신하고 텍스트 배치는 유지한다. |
| 출력용 이름 및 메모 | 해당 표기만 갱신한다. 단 고객 구분 변경으로 규칙도 바뀌면 배치 변경으로 처리한다. |
| 표 정렬 선택 확대 | 표시만 변경한다. 배치 결과와 항목 연결은 유지한다. |

배치 갱신 필요, 출력 갱신 필요, 확인 필요를 구분한다. 경고와 갱신 필요는 동시에 존재할 수 있다. 오래된 배치를 최신 결과로 내보내지 않으며 출력 정보만 바뀌었다면 텍스트 재배치는 생략한다. 계산 중 입력이 바뀌면 이전 입력의 계산 완료를 최신 결과로 표시하지 않는다.

## 엔진 입력과 결과의 초안

입력 단위는 같은 디자인의 문구 묶음이다. 디자인 형상·영역·회피 조건, 우선순위가 정리된 규칙, 원문, 수동 전체 줄 구성, 선택한 과거 패턴과 실제 글꼴 정보를 전달한다. 엔진이 계산 도중 공용 저장소의 최신 기준을 임의로 가져오지 않는다.

결과는 영역별 줄 구성·위치·크기·자폭, 조건 판정·경고, 주요 선택 이유와 적용 규칙·패턴, 입력·기준의 식별 정보를 포함한다. UI와 DXF는 같은 배치 결과를 사용한다. 글꼴 미확인 등 입력 문제를 다른 글꼴로 조용히 대체하지 않는다.

## 후보 선택 순서

적용 조건 확정 → 줄바꿈 후보 생성 → 크기·자폭 맞춤 → 필수 조건 검사 → 문구 묶음 평가 → 정상 후보가 없는 항목의 참고 결과 검토 순서다. 선호 줄 수 안에서 기본 크기를 우선 유지하고 허용 자폭으로 해결되지 않을 때 크기를 축소한다. 정상 후보가 없으면 선호 줄 수 확대·추가 축소를 검토하되 고정 줄 수와 원문·공간·적용 자폭 하한은 지킨다.

규칙의 역할을 후보 생성, 후보 제한, 후보 평가, 결과 설명으로 구분하는 초안이다. 같은 현상을 중복 감점하지 않으며 패턴 평가 전에 후보를 너무 일찍 확정하지 않는다. 후보 평가 함수·탐색 종료·동점 처리·참고 결과의 세부 순위는 아직 미정이다.

조건 충족, 참고 결과 및 확인 필요, 결과를 만들지 못함을 구분한다. 탐색 중단과 수학적 불가능은 다르며 잘못된 입력·시간 제한·계산 실패도 별도 이유로 설명해야 한다. 정상 처리 시간 때문에 몰래 품질을 낮추거나 공간 위반을 정상 결과로 채택하지 않는다.

# 36 구현 검증과 성능 요구

아래는 앞으로 제품 구현에서 확인할 검증 기준이다. 이번 문서 갱신에서 새 엔진을 실행하거나 통과를 확인한 결과가 아니다. 이미 수행한 독립 시험의 범위는 각 장의 기록을 따른다.

| ID | 검증 조건 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| V33 | 같은 입력과 기준으로 재실행 | 줄바꿈·크기·자폭·위치가 동일. 엔진·글꼴·참고 자료도 비교 조건에 포함. |
| V34 | 표의 행 순서만 변경 | 출력 나열 순서 외 개별 문구 배치는 동일. |
| V35 | 수량만 변경 | 해당 문구와 다른 문구의 텍스트 배치는 유지. 복제·수량 표기·집계만 갱신. |
| V36 | 관계없는 문구 추가 | 기존의 무관한 결과는 유지. |
| V37 | 관련 패턴 문구 추가 | 관련 후보를 함께 평가하고 실제 변경 대상을 식별. 고정된 과거 기준은 자동 교체하지 않음. |
| V38 | 수동 줄바꿈 후 실행 | 지정한 전체 구성을 유지하고 크기·자폭을 자동 맞춤. |
| V39 | 고객 전용 기준 변경 | 적용 대상 밖의 디자인·고객 결과는 유지. |
| V40 | 공용 기준 변경 후 과거 열기 | 당시 결과 유지. 현재 공용 내용으로 자동 재계산하지 않음. |
| V41 | 수정 후 배치 미실행 | 이전 결과를 최신 결과로 내보내지 않음. |
| V42 | 계산 도중 입력 재수정 | 이전 입력의 완료 결과가 최신 상태로 표시되지 않음. |

검증 ID는 이 문서의 요구 추적 번호다. 특정 줄바꿈을 채택한 사례는 그 결과를 검사하고, 공간·수량·원문 보존 등의 사례는 조건을 검사한다. 조건 검사는 사용자에게 여러 결과를 고르게 한다는 의미가 아니다. 자동 선택은 동일 조건에서 일관되게 하나로 결정한다.

## 샘플별 검증 역할

75×25는 기본 크기 유지와 1~3줄 선호·패턴 통일, 문구·NO·RAT는 복수 영역과 고객별 자폭 선호, 타이틀은 1줄 고정 방어, 테두리는 직선·곡선 경계와 여백을 담당한다. S1·S2 정렬은 보류한다. 극단 문구는 예외 대응 검증에 쓰며 일반 문구의 취향 조정 자료와 구분한다. 인쇄 사례 검증은 아직 남아 있다.

## 사용자가 확인한 성능 요구

소량은 배치 버튼을 누르면 거의 바로 결과가 나오는 것을 목표로 한다. 수백 개는 양에 따른 대기를 허용하지만 계산 중임을 알 수 있어야 하고 화면 조작이 멈춘 것처럼 보여서는 안 된다. 초 단위 목표는 아직 정하지 않았다. 외부 규칙 로딩 때문에 반응 속도가 저하되는 방식은 제외한다는 기존 요구를 유지한다.

측정 계획은 실제 작업 PC에서 1개·10개·100개·300개를 나눠 최초 배치와 한 문구 수정 후 재배치를 측정하는 것이다. 입력·선택·화면 이동은 일괄 계산 시간과 별도로 확인한다. 동일 계산 재사용과 영향 없는 결과의 재계산 생략은 최적화 방향이며 구현 방식은 미정이다. 실행 시간에 따라 선택 품질이나 결과가 조용히 달라지지 않도록 검증한다.

# 37 핵심 구현 전 남은 설계

핵심은 요구 검토·설계·확정·구현·검증의 순서로 진행한다. 이번 개정으로 저장 요구, 변경 범위, 엔진 계약의 초안과 성능 방향을 모았다. 아래 항목이 남아 있으므로 제품 전체 구현 착수로 해석하지 않는다.

| 항목 | 다음에 정할 내용 |
| --- | --- |
| 규칙 결합 | 미지정·해제·대체·함께 적용의 의미, 적용 범위, 충돌 판정과 출처 표시. 외부 규칙 확장의 계약. |
| 패턴과 후보 선택 | 인식·포함·겹침 관계의 일반 처리, 후보 보존과 탐색 순서, 동점 결정, 참고 결과 순위. |
| 글꼴과 형상 | Type3와의 측정 기준, 곡선·선 두께·여백·허용 오차. S1·S2 정렬은 보류 항목으로 분리. |
| 실제 편집 연결 | 수동 상태의 셀 전체 교체·내용 수정·실행 취소. 자동 복귀와 경고 확인의 구체 조작. |
| 저장과 출력 복구 | 저장 형식·공유 충돌·보존 및 삭제 정책, 글꼴·엔진 재현 범위, 내보내기 실패 시 파일과 기록 일치. |
| 후속 검증 | 인쇄의 축소 판단과 사례, 실제 PC 성능, Type3 및 생산 전달 검증. 실가공 품질은 별도 확인. |

다음 상세 설계는 규칙 결합 계약부터 진행한다. 화면을 먼저 고정하지 않고 미지정·값 지정·기능 끄기·복수 규칙 결합의 입력과 기대 결과를 사례로 정한다. DB·서버·동기화·업데이트 제품 선택은 이 논리 계약을 바탕으로 후속 판단한다.

# 38 독립 시험과 실발주 통합 검증

2026년 10월 10일까지 사용자가 실행 결과와 미리보기를 확인했다. v0.1~v0.6은 핵심 동작의 가능성과 재현성을 확인한 독립 시험이며, 핵심 제품 구현이나 현장 조각 품질 검증의 완료를 뜻하지 않는다.

| 시험 | 확인한 범위 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 합성 후보와 무작위 200건 후보 축소 비교 | 전체 비교와 보존 방식 200건 일치. 상위 2개만 남기면 63건에서 점수가 낮아짐. |
| v0.2 | 75×25 실제 9개 문구 패턴 묶음과 형상 | 전체 후보 비교와 보존 후 선택 일치. 패턴 내부 경계와 앞뒤 문구의 공유 여부를 함께 보존. |
| v0.3 | 크기 우선과 경계값 인위적인 긴 문구 | 허용 크기 간격에서 최대 크기 선택. 3mm·58% 경계와 정상 범위 이탈 구분. |
| v0.4 | 극단 문구 참고 배치 | 줄 수 확대·축소와 커터 경고. 정상 선택에 영향 없음. 탐색 한도와 배치 불가능을 구분. |
| v0.5 | 문구 NO RAT 여섯 사례 | 영역별 정렬·크기·커터 기준 분리. 본문 수동 6줄과 다른 영역 유지. |
| v0.6 | 실제 36×36 발주 100행 | 정상 99행의 이전 결과 유지. 예외 1행 분리. 원문·NO·RAT 및 행·후보 순서 독립성 확인. |

## 후보 보존의 적용 조건

보존 방식은 패턴 비교에 필요한 내부 줄 경계와 앞뒤 문구 공유 여부가 같은 후보 중 개별 평가가 가장 좋은 후보를 남겼다. 시험의 묶음 평가는 이 정보에만 의존했다. 새 규칙이 글자 크기 차이 등 다른 정보를 비교한다면 보존 기준도 다시 검증해야 한다. 임의의 상위 몇 개만 남겨도 된다는 결론은 아니다.

## 실발주 비교 기준

v0.6의 99행은 과거 납품 VND가 아니라 31장의 pattern_layout_width_only.json 정상 결과와 비교했다. 줄별 문자열을 그대로 유지하고 크기·자폭·좌표 차이 1e-8 이내를 확인했다. FEEDER / PANEL과 CONTROL / PANEL은 해당 디자인의 기존 구성을 재사용했다. 일반 영어 분석·패턴 자동 인식의 완성도를 검증한 것은 아니다.

v0.6은 기존 v0.2 실제 9개 및 v0.5 여섯 사례도 다시 확인했다. v0.3·v0.4 전체를 v0.6에서 다시 실행한 것은 아니다. 원문·띄어쓰기·기호를 임의로 바꾸지 않는 원칙을 유지한다.

# 39 공통 원칙과 디자인별 조건의 구분

검증 사례의 숫자를 전사 기본값으로 굳히지 않는다. 공통 요구, 디자인별 입력, 시험 구현의 선택을 분리하여 후속 설계에 반영한다.

| 구분 | 유지하거나 조정할 내용 |
| --- | --- |
| 공통 필수 | 정상·참고 결과 모두 원문 보존, 홀 회피, 허용 경계 준수. 입력 순서가 바뀌어도 결과와 항목 연결 유지. |
| 기본 선택 원칙 | 선호 줄 수 안에서 가능한 큰 글자 크기를 우선한다. 같은 영역의 모든 줄은 같은 크기, 자폭은 줄별 조정. 고정 줄 수는 참고 결과에서도 유지. |
| 디자인별 설정 | 글꼴, 기본 크기·자폭, 정렬, 영역·홀·여백, 선호 또는 고정 줄 수, 줄 간격. 75×25의 1~3줄·80%와 36×36의 1~6줄·70%를 분리. |
| 고객과 적용 범위 | 고객사와 필요한 내부 구분의 패턴·용어를 재사용하되 실제 줄 구성과 자폭 선호는 디자인별로 조율. 패턴은 한 줄뿐 아니라 여러 줄 구성도 가능. |
| 조각 전용 | 같은 디자인의 같은 영역에서 기준 커터를 최대한 유지. 영역끼리는 서로 다른 커터 허용. 인쇄에는 커터 평가·제한·경고를 적용하지 않음. |
| 시험 한정 | 가중치·곡선·0.05mm 탐색 간격·한도·동점 비교·글리프 경계 상자 방식은 제품의 최종 알고리즘이나 UI 수치로 확정하지 않음. |

## 예외는 참고 결과 하나와 경고로 전달

극단 문구의 자동 해결 범위를 더 늘리지 않는다. 시스템의 기본 조건을 지킨 참고 결과 하나를 보여주고, 사람이 고객 요구와 생산 조건을 판단한다. 정상 명판의 패턴 선택에 참고 결과를 참여시키지 않는다. 탐색 미완료를 배치 불가능이나 정상 완료로 표시하지 않는다.

| MCB46 비교 | 과거 참고안 28장 | 현재 조건 시험 v0.6 |
| --- | --- | --- |
| 영역과 줄 간격 | [2,8]~[34,34]mm 글자 크기 + 0.7mm | [2,9]~[34,33]mm 글자 크기 + 1.1mm |
| 크기와 자폭 기준 | 7줄·2.63mm 지정 0.3 커터의 58% 유지 | 7줄·2.35mm 2~3mm 구간의 64% 적용 |
| 해석 | 별도 조건의 과거 검토 기록 | 현재 조건의 참고 결과 원래 커터 지정 0.3mm 유지 |

이번 2.35mm는 선호 6줄과 기존 커터의 3mm 기준을 벗어나므로 경고한다. 0.2mm는 검토 정보이며 자동 교체가 아니다. 두 결과는 영역·간격·평가 자폭 조건이 달라 직접적인 품질 우열 비교로 사용하지 않는다.

# 40 사용자 환경 측정과 남은 검증

사용자는 v0.5·v0.6 실행과 미리보기가 정상이라고 확인했다. 아래는 사용자가 공유한 Windows Python 3.14 실행 로그의 값이다. 현재 시험 규모에서 성능 때문에 배치 품질을 낮출 근거는 확인되지 않았다.

| 측정 항목 | 사용자 PC 결과 |
| --- | --- |
| v0.5 여섯 사례와 추가 검사 | 24.312ms |
| v0.6 정상 후보 생성과 선택 | 695.299ms |
| v0.6 예외 참고 배치 탐색 | 328.976ms |
| v0.6 데이터 읽기와 추가 검사를 포함한 전체 | 1,246.4ms 약 1.25초 |

전체 시간은 결과 파일 저장·Python 시작·브라우저 미리보기 렌더링을 포함하지 않는다. 사전 측정 글꼴 자료를 사용했으므로 실제 폰트 로딩, Flutter 화면, DXF 출력 시간이 아니다. 1초 또는 1.25초를 제품의 응답 시간 보장으로 정하지 않는다.

## 다음 검증의 완료 기준

| 항목 | 통과해야 할 내용 |
| --- | --- |
| 실제 글꼴과 형상 | 실제 폰트 측정값·앱 미리보기·Type3 치수의 관계 확인. 글꼴 식별 오류를 조용히 대체하지 않음. 곡선·선 두께·허용 오차 계약 확정. |
| 배치와 DXF 연결 | 같은 확정 결과로 미리보기와 편집 가능한 줄별 TEXT 출력. 글꼴·정렬·문자·수량·경고 항목의 소속 보존. 재배치로 출력 결과를 몰래 바꾸지 않음. |
| 저장 후 재사용 | 입력·디자인·기준·확정 배치를 저장하고 다시 열었을 때 유지. 공용 기준 수정으로 과거 결과가 바뀌지 않음. 재조회와 새 계산의 차이를 설명. |
| 제품 반응 속도 | 실제 UI에서 1개·10개·100개·300개와 문구 수정 후 재배치 측정. 계산 중 화면 조작·입력 변경·취소와 오래된 결과 처리 확인. |

위 항목은 다음 검증의 방향이며 새 기능 착수나 완료 판정이 아니다. 37장의 규칙 결합·일반 패턴 관계·동점 및 탐색 종료·실제 편집·저장 복구 설계는 남아 있다. 인쇄 축소 기준, S1·S2 정렬, 실제 가공 품질도 보류 또는 미검증 상태를 유지한다.

## 기록과 다음 단계

근거는 후보보존 독립시험 v0.1~v0.6의 실행 결과와 사용자의 확인이다. v0.6 결과 파일·비교 기준·실행 코드는 해당 ZIP에 보관한다. 38~40장은 확인된 사실과 그 한계의 갱신이며, 합의된 요구를 구현하기 위한 워터폴 순서를 바꾸지 않는다. Python 시험 통과는 제품 엔진 언어를 Python으로 결정했다는 뜻이 아니다.