# 리치원 명판 자동화
핵심 요구사항과 설계 검토

2026년 10월 5일  |  v0.6  |  초기 패턴 준비와 직접 등록 반영

핵심 프로세스는 요구사항과 설계를 검토한 뒤 구현한다. 목적은 반복 주문의 일관성과 문구 보존을 지키면서, 소량도 편하게 처리하고 줄바꿈·자폭 수작업을 줄이는 것이다. 이 문서는 합의된 요구와 구현 전에 결정할 동작을 분리한다.

## 이번에 결정한 개발 순서

요구사항 기준본 → 핵심 설계와 검증 사례 → 검토 및 확정 → 구현 → 검증 순서로 진행한다. 기존 첫 구현 작업계획 v0.1의 W01 착수는 핵심 설계 검토 이후로 변경한다. 독립 기능은 입출력·완료 기준과 핵심 설계에 대한 의존성이 명확할 때만 선행 개발할 수 있다.

## 문서의 위치와 현재 상태

전체 범위와 기존 요구 ID는 요구사항 정의서 v0.7을 참고한다. 이번 합의가 바꾼 R14·R15의 수동 조정, R17·R26의 과거 선택, R24의 커터 처리, R32의 레이어 결합은 본 검토본을 우선한다. 구현 순서도 이번 워터폴 합의를 따른다. K 번호는 검토용 연결 번호다.

| 구분 | 현재 기록 |
| --- | --- |
| 확인된 사실 | 줄바꿈·자폭 수작업, 과거 도안 불일치, 기억에 의존한 조건 누락이 반복된다. Type3 외부 수정은 추적할 수 없다. |
| 해결할 문제 | 문구 준비부터 출력까지의 작업량과 재입력 오류를 줄이고, 작업자에 따른 배치 차이를 줄인다. |
| 결정 | 핵심은 워터폴로 진행한다. Flutter 기반·Dart 우선이며 처리 구현은 교체 가능한 경계로 분리한다. Python은 필수 전제가 아니다. |
| 검증할 가설 | 초기에 잘 조율한 기준을 재사용하면 대부분의 개별 수정과 관리자 개입을 줄일 수 있다. 실사용 효과는 아직 측정하지 않았다. |

## 완료 판단의 기준

원문·수량·형상 보존, 필수 공간 조건, 동일 조건의 일관성, 과거 결과 유지, 출력 일치는 필수다. 작업시간 단축률·허용 수정률·응답시간은 아직 미정이다. 소량과 대량 모두 문구 준비부터 Type3 마무리까지 비교해 정하며 생성 속도만으로 성공을 판단하지 않는다.

# 1 디자인과 입력의 합의된 요구

## K01 디자인 작성과 문구 배치 분리  R01~05 R29

프로그램에서 일반 명판을 직접 만들거나 DXF를 가져와 수정한다. 임의 개수·위치의 홀과 여러 텍스트 영역, 테두리·장식을 포함한다. 문구 배치 중에는 외형·홀·텍스트 영역을 고정한다. 홀이나 영역이 바뀌면 다른 디자인으로 다룬다.

확인할 사례: 십자형 4홀, 3·5·6홀과 복수 문구 영역을 유형 선택에 갇히지 않고 구성한다. 외곽만 키울 때 다른 도형이 의도 없이 변하지 않는다.

## K02 도형의 의미와 배치 영향  R02 R30 R35

같은 원이라도 홀·장식일 수 있으므로 사람이 역할을 지정하고 재사용한다. 기본 허용 경계는 외곽이며 필요하면 테두리 등의 안쪽을 지정한다. 홀 회피는 홀 크기보다 작아질 수 없다.

확인할 사례: 홀과 장식 원을 구분한다. 도형·역할·회피 여유·적용 영역·출력 포함 여부를 보존한다. 미지정 도형의 처리와 지원 객체 범위는 상세 설계에서 확정한다.

## K03 문구와 수량 입력  R06~08 R31

한 행은 명판 항목 하나이며 여러 문구 열을 디자인의 텍스트 영역에 연결한다. 직접 입력과 Excel식 범위 붙여넣기, 표와 미리보기의 선택·편집 연결을 지원한다. 반복 문구 행을 임의로 합치지 않는다.

확인할 사례: 세 문구 영역과 수량을 함께 입력한다. 같은 문구가 여러 행에 있어도 수량과 수동 수정이 섞이지 않는다. 영역 이름 변경으로 문구 연결이 끊기지 않게 설계한다.

## K04 원문과 빈 명판  R07 R13

문자·기호·띄어쓰기·대소문자를 임의로 교정하거나 누락하지 않는다. 의도적인 빈 명판을 허용한다. 고객사·프로젝트 사전과 이번만 무시를 구분하여 오타 의심을 확인한다.

확인할 사례: 배치용 줄바꿈과 원문 편집을 구분한다. 빈 영역을 일률적으로 차단하지 않는다. 빈칸 의도 확인의 구체적인 조작은 아직 미정이다.

## K05 명시적인 배치 실행  R14 R15 R31

입력 중에는 줄바꿈을 계속 바꾸지 않고 배치 버튼으로 반영한다. 문구·줄바꿈은 사람이 수정할 수 있지만 자폭·글자 크기·위치는 자동화가 맞춘다. 디자인 준비에서 기본값과 조정 기준을 정하며, 명판마다 자폭·크기를 직접 고치는 흐름은 핵심 범위에서 제외한다.

확인할 사례: 사람이 지정한 경계를 유지하고 다른 위치의 자동 줄바꿈은 허용한다. 크기·자폭·위치는 다시 맞춘다. 한 영역의 모든 줄은 같은 크기다. 미반영 결과는 최신 출력으로 취급하지 않는다. 문구 수정과 줄바꿈의 관계는 15장을 따른다.

# 2 자동 배치와 기록의 합의된 요구

## K06 필수 조건과 조각 조건  R10 R11 R24 R30

홀·허용 경계 등의 필수 공간 위반은 정상 결과에서 제외한다. 조각은 같은 디자인의 같은 텍스트 영역끼리 커터 조건을 최대한 유지한다. 줄바꿈·크기·자폭을 함께 조정하며 과도한 압축은 감점한다. 명시한 금지 구역은 다른 점수로 상쇄하지 않는다. 불가피한 커터 조건 변화는 해당 명판·영역에 경고한다. 인쇄에는 커터 평가·제한·경고를 적용하지 않는다. 상세 기준은 11~13장을 따른다.

## K07 스타일과 후보 선택  R10 R11 R22

기본 글자 크기는 사람이 정한다. 한 영역의 모든 줄은 같은 크기이며 자폭은 줄별로 조정한다. 자간·줄 간격은 기본적으로 유지한다. 평소에는 프로그램이 결과 하나를 선택한다. 선호 줄 수·여백 등은 감점으로 비교하되 세부 함수와 우선 관계는 미정이다. 75×25·3줄·4.5mm·80%는 특정 디자인 조건이다.

## K08 패턴과 과거 배치  R09 R17 R22 R26

일반 주문은 고객 구분·디자인별 현재 기준을 사용한다. 과거 결과가 여러 개여도 매번 선택하지 않는다. 공통 패턴은 고객사·선택적 내부 구분 안에서 머리말·꼬리말·중간 구절을 참고하며 프로젝트 차이만으로 끊지 않는다. 특수 주문·폐기 기준의 기록이 일반 기준에 섞이지 않게 한다. 과거 도안은 보존하고 재사용·참조 대상의 선별 방식은 D04에서 정한다. 초기 문구 분석을 통한 패턴 제안과 사용자의 직접 등록을 모두 지원한다. 18~21장에서 요구와 검토 초안을 구분한다.

## K09 초기 기준 조율과 공유  R18 R19 R32~34

여러 리치원 기준과 고객사 기준을 조합한다. 상위 레이어의 지정값을 우선하고 미지정 항목은 아래 값을 따른다. 현재 기준은 처음 충분히 조율해 쓰며 의도적으로 교체한다. 마지막 출력이 자동으로 기준이 되지는 않는다. 허용 범위의 디자인 공유는 도안자가, 공통 핵심 변경의 최종 확인은 관리자가 맡는다. 우선순위·출처는 확인 가능해야 하며 상세 UI는 보류한다.

## K10 저장과 출력  R16 R17 R20 R25~28 R34

입력·디자인·적용 기준과 채택 배치·수동 줄바꿈·경고를 남긴다. 일회성 작업 저장과 공통 등록을 분리한다. 확정 배치를 편집 가능한 줄별 TEXT로 출력하며 기본 DXF는 R2000이다. 수량 복제·표기를 지원하고 프로젝트·자재 구분을 유지한다. 커터 경고 항목을 별도 배치해도 소속과 수량은 보존한다. VND 등 연결 파일은 사람이 참고하며 내부 수정을 추적하지 않는다.

검증 묶음: 행 순서와 담당자에 무관한 결과 / 현재 기준과 특수 주문 분리 / 인쇄·조각 / 수동 줄바꿈 후 자동 맞춤 / 저장한 과거 결과 보존 / 경고 전달 / 수량 일치. 기존 C01~C09는 변경된 요구에 맞춰 후속 상세 검증안을 갱신한다.

# 3 구현 전에 해결할 설계 항목

기능의 유무가 아니라 코드와 저장 구조에 영향을 주는 동작을 정리한다. D01·D03·D04의 일부 운영 원칙은 합의되었으며 아래에는 남은 상세 설계를 적었다. 전체 핵심 설계를 완료한 상태는 아니다.

| ID | 결정할 내용 | 완료 시 남길 결과 |
| --- | --- | --- |
| D01 | 규칙 조합의 상세 동작 상위값 우선은 합의. 기능별 미지정·끄기, 중복 평가와 최종 조건 모순을 구체화한다. | 항목별 결합표, 값의 출처, 합쳐진 설정의 유효성 검사 |
| D02 | 배치 평가와 공통 패턴 후보 비교·초기 패턴 준비·직접 등록·영향 비교를 18~21장에 보완. 곡선식·가중치·자동 인식·동점 처리·성능은 미정. | 후보 선택과 경고 판정의 분리, 과도한 묶음 방지 사례 |
| D03 | 문구 수정과 재배치 지정 경계 유지·추가 자동 줄바꿈은 합의. 편집 시 경계 추적과 변경별 재계산을 구체화한다. | 변경별 보존·재계산·미반영 상태의 처리 |
| D04 | 현재 기준과 과거 기록 작업별 기준 고정과 참고 배치 재평가는 합의. 상세 선별·연결 항목을 정한다. | 현재 기준·참고 기록·보관 기록의 관계와 갱신 절차 |
| D05 | 형상 제약의 계산 경계 외곽·홀·지정 경계를 검사한다. 영역 간 겹침 검사는 제외. 선 두께·곡선·계산 오차를 정한다. | 필수 조건의 수학적 의미와 배치 불가 처리 |
| D06 | 완료와 출력의 경계 변경별 갱신과 출력 상태 초안 마련. 경고 전달과 실패·복구의 상세 처리를 정한다. | 출력 가능 상태, 경고 식별, 소속·수량 보존 규칙 |

## 핵심 설계와 함께 준비할 검증 자료

각 D 항목에 정상·충돌·극단·변경 사례를 붙인다. 75×25 샘플 외에 한 줄 타이틀, 복수 영역, 다른 홀 배치, 테두리·장식, 인쇄를 포함한다. 기대 결과가 여러 개라고만 남기지 않고 최종 자동 선택 원칙을 정한다. 연구용 대안 비교는 별도로 유지한다.

## 지금 보류해도 되는 항목

세부 화면 배치, 서버·공유 저장·업데이트 도구, DXF·폰트 추가 기술 검증은 지금 확정하지 않는다. 다만 관련 구현을 시작하기 전에는 지원 범위와 입출력 계약을 정하고, 현장 배포 전에는 실제 PC·Type3에서 검증한다. 보류를 검증 완료로 해석하지 않는다.

고객 직접 접속은 보류하고 보고서 내보내기를 후속 검토한다. 업무관리·sERP·가격 계산·배송 추적은 핵심 설계에 끌어들이지 않는다. NC·DWG 직접 지원·VND 소급 해석·외부 수정 추적은 제외 범위를 유지한다.

# 4 합의한 동작과 남은 상세 설계

## D01 레이어 우선순위와 평가 중요도

상위 레이어의 지정값이 하위 값을 대신하고 미지정 항목은 아래에서 가져온다. 우선순위에 따른 값 대체는 정상 동작이다. 레이어 위치는 적용값을 정하며, 평가의 중요도 자체를 뜻하지 않는다. 결합 후 양립 불가능한 조건은 별도로 확인한다. 화면 구성은 보류한다.

| 내용 종류 | 예시 | 결합 동작과 설계 상태 |
| --- | --- | --- |
| 필수 조건 | 홀 회피와 외곽 안쪽 | 모두 만족해야 한다. 점수나 다른 기준으로 해제하지 않는다. |
| 하나의 적용값 | 기본 자폭 80%와 90% | 상위에서 지정한 값을 사용한다. 지정을 제거하면 아래 값을 따른다. 이 동작은 합의되었다. |
| 허용 범위 | 글자 크기 조정 범위 | 레이어로 최종값을 정한 뒤 범위 모순을 검사하는 안. 커터 경고값과 절대 금지값을 구분하며 세부 항목은 미정이다. |
| 선호 평가 | 줄 길이 균형과 패턴 통일 | 서로 다른 평가는 함께 적용하며 같은 기능은 중복 가산하지 않는다. 적용값과 강도는 상위 지정값을 따른다. 기능 식별은 상세 설계한다. |

예시: 리치원 기본 자폭 80% 위에 고객사 90%를 지정하면 90%가 기본값이다. 실제 긴 문구의 줄별 자폭은 자동 조정할 수 있다. 고객사 설정을 지우면 하위 80%를 따른다. 80%를 직접 입력하는 것과 하위 기준을 따르는 것은 다르다.

## D03 자동 맞춤과 D04 현재 기준 운영

줄바꿈 지정 후 자폭·크기·위치는 자동 맞춤한다. 개별 수정의 계속 적용 여부는 도안자가 선택한다. 일반 주문은 현재 기준을 사용하고 특수 결과가 자동으로 기준이 되지는 않는다. 기준 교체의 적용 시점과 참고 기록 재평가 절차는 5장, 수정 반영은 8장에 정리했다.

## 핵심 구현에 들어가는 조건

D01~D06의 주요 동작과 기대 결과를 합의하고, 디자인·입력·수동 수정·채택 결과·출력의 데이터 관계 및 처리 경계를 문서화한다. 정상 사례뿐 아니라 충돌·실패·재배치 사례도 예상 결과가 정해져 있어야 한다. 미해결 항목이 남으면 영향받는 구현은 착수하지 않고 독립 작업만 진행한다.

## 변경 관리와 선행 개발

변경은 기존 요구 ID, 변경 이유, 영향받는 동작과 검증 사례를 갱신한 뒤 코드에 반영한다. 간단한 수정까지 별도 조직이나 승인 도구를 만들지는 않는다. 독립 기능은 Excel 붙여넣기 해석이나 화면 확대·이동 등이 후보이며 아직 착수 결정은 아니다. 시험 코드는 제품 구현과 분리한다.

근거: 요구사항 정의서 v0.7, 첫 구현 작업계획 v0.1, 2026년 10월 3~5일 논의. 18~21장은 초기 패턴 준비·직접 등록·영향 비교와 관련 시험을 반영한다. 문서 개정은 핵심 구현 착수나 현장 검증 완료를 뜻하지 않는다.

# 5 변경된 요구의 검증 사례

아래는 후속 구현에서 확인할 기대 동작이다. 이번 문서 개정에서 실행한 시험 결과가 아니다. 수치 예시는 결합 동작을 설명하기 위한 값이며 전사 기본값이 아니다.

| ID | 사례 | 기대 동작 |
| --- | --- | --- |
| V01 | 하위 80%와 상위 90% | 최종 기본 자폭은 90%. 상위 지정을 제거하면 하위 값을 따르며, 지정한 상태에서는 하위 변경이 상위값을 덮지 않는다. |
| V02 | 같은 평가 기능의 중복 | 같은 기능이 여러 기준에 포함되어도 점수가 중복 가산되지 않는지 확인한다. 세부 기능 식별은 설계 대상이다. |
| V03 | 사람이 줄바꿈 변경 | 지정한 경계를 유지하되 다른 위치의 자동 줄바꿈은 허용한다. 자폭·영역 전체 크기·위치를 다시 계산한다. |
| V04 | 긴 문구의 커터 경고 | 같은 디자인의 같은 영역에서 기본 커터 조건을 최대한 유지한다. 어려우면 해당 명판·영역을 경고한다. 금지 구역 후보는 정상 출력하지 않는다. |
| V05 | 동일 디자인의 인쇄 | 커터 평가·제한·경고를 적용하지 않는다. 원문 보존과 공간 조건, 일반적인 가독성 평가는 유지한다. |
| V06 | 특수 주문을 마지막에 출력 | 일반 주문의 현재 기준이 바뀌지 않는다. 다음 일반 주문에 특수 결과를 자동 적용하지 않는다. |
| V07 | 현재 기준을 의도적으로 교체 | 새 디자인 작업은 새 기준을 사용한다. 진행 중 작업은 명시적으로 갱신하기 전까지 유지하고, 완료 결과는 바꾸지 않는다. |
| V08 | 경고 명판을 별도 나열 | 명판 내부 배치와 고객·프로젝트·수량 연결을 유지한다. 경고 때문에 항목이 누락되거나 두 번 합산되지 않는다. |

## 현재 기준 교체의 적용 시점

디자인별 작업 시작 시 적용 기준을 고정한다. 새 작업은 현재 기준을 사용하고 진행 중 작업은 명시적으로 갱신·재배치하기 전까지 기존 기준을 유지한다. 완료 결과는 바꾸지 않는다. 공통 규칙을 바꾸더라도 모든 디자인을 동시에 갱신할 필요는 없다.

## 기준과 참고 기록을 함께 갱신

정상 참고 문구를 새 기준으로 재배치해 개별 결과와 관련 패턴을 비교한다. 시험에서는 과거 배치의 직접 재사용을 제외한다. 문제를 조정한 뒤 디자인의 적용 기준과 참고 배치를 함께 채택한다. 옛 결과와 특수 결과는 보관하며 정상 참고 대상에 자동 편입하지 않는다. 상세 선별 항목은 후속 설계한다.

# 6 줄바꿈 규칙의 구성과 적용 범위

영어 표현·패턴 통일은 세부 규칙의 묶음이다. 패턴 인식, 줄바꿈 후보 생성, 후보 평가를 분리한다. 아래 최소 구성은 설계 초안이며 점수 함수와 수치는 아직 정하지 않았다. 모든 항목을 일반 작업 화면에 노출한다는 뜻은 아니다.

| 세부 규칙 | 조정할 내용 | 기본 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| 함께 둘 표현 | 표현 목록, 함께 두기 선호 또는 분리 금지 | 선택형 언어 묶음과 고객사 표현 정보 |
| 번호와 식별 표현 | 연결할 표현 형태와 범위 | 선택형 언어 묶음과 고객사 보정 |
| 괄호 처리 | 내부 분리 여부, 독립 줄 선호 | 선택형 언어 묶음과 디자인 설정 |
| 공통 패턴 인식 | 참고 범위, 확인된 관계와 제외 관계 | 고객사와 선택적 세부 그룹 |
| 공통 경계 통일 | 맞출 경계, 통일 선호 정도 | 고객사 기준과 디자인별 보정 |
| 선호 줄 수 | 선호 범위와 범위 이탈 평가 | 배치 템플릿과 디자인 설정 |
| 줄별 균형 | 짧은 줄, 실제 폭과 자폭 차이 평가 | 배치 템플릿과 고객사 보정 |
| 크기와 자폭 유지 | 기준값, 조정 범위와 변화 평가 | 배치 템플릿과 디자인 설정 |

## 항상 지킬 조건과 조각 조건

홀 회피·허용 경계 준수·원문 보존은 항상 적용한다. 조각의 커터 일관성은 같은 디자인의 같은 텍스트 영역을 기준으로 한다. 한 명판의 타이틀과 보조 문구는 서로 다른 커터를 사용할 수 있다. 감점, 금지 구역, 커터 조건 변화 경고는 구분하며 인쇄에는 커터 관련 처리를 적용하지 않는다.

## 레이어와 점수의 구분

레이어 우선순위는 최종 설정값을 정한다. 평가의 중요도는 별도의 설정이다. 같은 기능이 여러 묶음에 있어도 한 번만 평가하고 미지정 값은 아래에서 가져온다. 일반 사용자에게 정규식이나 조건식을 직접 작성하게 하지 않는 방향이며, 구체적인 UI는 보류한다.

# 7 후보 생성과 패턴 적용

| 위치 | 초기 동작 |
| --- | --- |
| 단어 사이 공백 | 줄바꿈 후보로 사용한다. |
| 문구 끝 괄호 묶음 앞 | 공백이 없어도 후보를 추가한다. 반드시 끊지는 않는다. |
| 중간 괄호 앞 | 괄호라는 이유만으로 후보를 추가하지 않는다. 공백이 있으면 일반 후보에 포함된다. |
| 단어와 식별번호 내부 | 기본적으로 자동 분리하지 않는다. |
| 하이픈과 슬래시 | 기호라는 이유만으로 일괄 분리하지 않는다. 필요한 표현은 후속 검토한다. |
| 사용자 지정 줄바꿈 | 해당 작업에서 유지하며 크기·자폭·위치를 자동 맞춤한다. |

끝 공백은 마지막 괄호 판정에서만 제외해 살펴보고 원문은 보존한다. MONITOR(OWS21)는 후보가 추가되며, RJ45(1-PORT) FOR …의 괄호는 이 규칙에 해당하지 않는다. RJ45(1-PORT)로 끝나면 후보에 포함되지만 함께 둘 표현 평가로 유지할 수 있다.

## 표현 공유와 명판 계열 통일

같은 표현을 포함하는 것과 같은 명판 계열인 것은 다르다. 패턴은 어느 고객 범위에서 어떤 문구의 어떤 경계를 맞출지로 기록하는 초안이다. 공통 단어 하나나 부분 포함만으로 전체 배치를 연동하지 않는다. 관계가 연결된다는 이유만으로 모든 문구를 한 계열로 확장하지 않는다.

S/G ALARM … STOP P/B에서는 꼬리말 앞 경계를 맞출 수 있다. 꼬리말이 없는 S/G ALARM BUZZER까지 두 줄로 강제하지 않는다. 관련 문구라도 지나친 축소나 줄 수 증가가 생기면 경계 통일을 완화할 수 있다. 세부 인식 기준과 평가 관계는 미정이다.

## 기준 준비와 일반 주문의 차이

기준 준비에서는 관련 사례를 함께 재평가한다. 일반 주문의 새 문구는 확정 기준에 최대한 맞추며 기준을 자동 교체하지 않는다. 약한 관계마다 작업자에게 선택을 요구하지 않는 방향이다. 이미 확정한 패턴과 일회성 수정은 구분한다.

# 8 수동 수정과 규칙 반영

도안자가 줄바꿈을 수정하면 우선 해당 결과를 자동 맞춤한다. 다른 명판이나 공통 기준은 즉시 변경하지 않는다. 규칙에 계속 반영할지는 작업자가 선택하고, 공통 핵심 변경은 기존 관리자 확인 범위를 따른다.

| 수정 의도 | 검토할 변경 |
| --- | --- |
| 같은 계열을 인식하지 못함 | 패턴 소속과 변하는 부분의 인식을 보정 |
| 같은 계열이나 경계가 부적절함 | 관계는 유지하고 경계 통일 조건을 보정 |
| 하나의 표현이 나뉨 | 함께 둘 표현 또는 분리 금지 범위를 보정 |
| 여러 사례에서 균형이 나쁨 | 해당 디자인의 균형 평가를 비교 조정 |

## 시험과 반영 절차

1. 수정본을 보존한다. 원래 결과와 수정 결과의 줄 수·크기·자폭, 관련 패턴과 설정 출처를 비교한다. 수정 배치가 후보에 없었다면 평가 점수만 바꾸지 않고 후보 생성부터 검토한다.

2. 규칙 변경안을 별도로 시험한다. 검증 대상의 수동 줄바꿈 고정과 과거 배치 직접 재사용을 제외한다. 정상적인 표현 정보와 패턴 참고까지 버린다는 뜻은 아니다. 실제 작업 중인 수정본은 바꾸지 않는다.

3. 수정한 문구, 관련 문구, 유지해야 할 반례와 긴 문구를 함께 비교한다. 시험 취소 시 기존 상태를 유지하고 채택 시 시험한 설정과 결과를 함께 반영한다.

| 적용 선택 | 보존과 영향 |
| --- | --- |
| 이번 결과만 | 작업 결과로 보존하며 향후 기준에 자동 편입하지 않음 |
| 이번 작업의 관련 항목 | 임시 규칙의 범위를 기록하며 다음 주문으로 자동 전파하지 않음 |
| 이후에도 계속 적용 | 영향 비교와 필요한 확인 후 현재 기준 및 참고 기록을 갱신 |

수동 수정만으로 일반 규칙을 자동 작성하는 기능은 보류한다. 작업 결과·규칙 변경안·검증 사례를 구분한다. 정확한 경계를 요구한 사례는 그 위치를 검증하고, MONITOR 1 유지처럼 부분 요구인 사례는 그 성질을 검증한다. 최종 자동 선택은 하나이며 복수 대안을 동등한 정답으로 등록하지 않는다.

# 9 실제 문구를 이용한 검증 기준

MRCE 3448 BCC의 75×25 샘플은 HY세고딕, 기본 4.5mm, 자폭 80%, 중앙 중심 정렬, 선호 1~3줄이다. 이는 해당 디자인 조건이며 다른 명판에 확대하지 않는다. 아래 LB 번호는 기존 C·V 번호와 구분한다. ↵는 줄바꿈을 뜻한다.

| ID | 입력 또는 묶음 | 기대와 상태 |
| --- | --- | --- |
| LB01 | MONITOR(OWS21) | 마지막 괄호 앞 후보 생성. 구조 시험 확인. |
| LB02 | NO.1·2 ECDIS의 MONITOR / KEYBOARD / TRACKBALL 6행 | NO.[번호] ECDIS 뒤 경계 유지. 저장 결과 확인, 새 엔진 재현은 미실행. |
| LB03 | NO.1~4 S/G PUMP STATUS 4행 | 번호별 공통 경계 유지. 저장 결과 확인. |
| LB04 | ICMS FC 21 MONITOR 1·2(OWS21) | MONITOR와 번호 연결. 최종 경계는 추가 비교 후 하나로 선정. |
| LB05 | S/G ALARM BUZZER STOP P/B / FLICKER STOP P/B / BUZZER | 긴 두 문구는 STOP P/B 앞 경계 통일. 짧은 문구는 한 줄 허용. 저장 결과 확인. |
| LB06 | DIM. SW. FOR MANEUVERING TABLE / MANEUVERING TABLE | 부분 표현 공유만으로 전체 줄바꿈 연동 금지. 저장 결과에서 각각 2줄·1줄 확인. |
| LB07 | DIM. SW. FOR RUDDER ANGLE IND.(CEILING/MIP) | DIM. SW. FOR ↵ RUDDER ANGLE IND. ↵ (CEILING/MIP)를 선호 기준으로 비교. 치수 재검증 전. |
| LB08 | SAT. SPEED LOG REMOTE DISPLAY / EM'CY STOP P/B (ES-A) | SAT. 고립 개선과 EM'CY 독립 줄 허용을 함께 검토. 최종 위치 미확정. |

## 긴 문구와 일반화 방지

ABC3는 NO.4 ABC TEMPERATURE CONTROLLER REMOTE DISPLAY UNIT EMERGENCY CONTROL PANEL이라는 시험용 문구다. 실제 발주와 구분한다. 표현·패턴 통일, 선호 줄 수와 가공 조건의 충돌을 비교하며 과거 시험 수치 자체를 확정값으로 가져오지 않는다.

# 10 확인 결과와 다음 검토 범위

2026년 10월 4일, 보존된 발주 문구 286행의 구조와 기존 2차 배치 결과를 확인했다. 새 패턴 인식기나 배치 엔진의 성능 검증은 수행하지 않았다.

| 검사 | 확인 결과 |
| --- | --- |
| 마지막 괄호 묶음 | 28행. 그중 앞 공백 없이 붙은 문구 7행. |
| 그 외 괄호 문구 | 19행. 중간 괄호 사례로 마지막 괄호 규칙에 미포함. |
| 문구 끝 공백 | 6행. 원문은 보존하고 끝 괄호 판정에서만 구분. |
| 대표 경계 시험 | 공백 유무·중간 괄호·끝 공백·미완성 괄호 5사례 확인. |
| 분리 후 원문 복원 | 마지막 괄호 28행에서 두 부분을 합쳐 원문 일치 확인. |
| 기존 결과 대조 | ECDIS 6행, S/G PUMP 4행, ICMS 2행, S/G ALARM 3행, MANEUVERING 관련 4행. 새로운 인식 결과가 아님. |

## 남은 핵심 설계

D02의 후보 평가·패턴 준비와 검증 사례를 18~21장에 보완했다. 점수 함수·동점 처리·자동 인식·탐색 및 성능 설계는 미정이다. D03·D05·D06의 상세 구현 설계도 남아 있으며 핵심 구현 착수 조건은 아직 충족되지 않았다.

## 후속 검증의 통과 조건

동일 입력·디자인·규칙·참고 기록에서 결과가 재현되어야 한다. 행 순서 변경과 관계없는 문구 추가가 관련 없는 결과를 바꾸지 않아야 한다. 의도한 사례 개선과 반례 보존을 함께 확인하고, 가공 경고와 공간 위반을 숨기지 않는다. 다른 크기·타이틀·복수 영역·인쇄 사례도 별도로 확보한다.

## 근거와 상태 기록

문구 출처는 보존된 3448BCC 발주 추출본 286행이다. 배치 대조는 기존 실제 발주 2차 결과, ABC3는 과거 긴 문구 비교 자료를 사용했다. 사용자 의견은 후속 대화의 해당 사례에 연결한다. 연구 근거로 확정된 영어 규칙이나 현장 가공 보증으로 해석하지 않는다.

# 11 영역별 조각 기준

적용 대상은 CNC 조각이다. 글자를 온전히 조각하고 뭉개짐을 피하는 것이 우선이며, 가능한 커터 중 글자 크기에 비해 지나치게 작아 가공이 오래 걸리는 선택도 피한다. 실제 CAM·NC 생성과 생산자의 커터 지정은 이번 범위 밖이다.

## 일관성을 유지할 단위

같은 디자인의 같은 텍스트 영역을 여러 명판에 걸쳐 비교한다. 타이틀과 보조 문구의 커터가 다른 것은 정상이다. 영역 안에서는 모든 줄의 글자 크기를 같게 유지하고 자폭은 줄마다 조정한다. 일부 줄만 더 작은 커터를 요구하는 결과는 최대한 피하고, 불가피하면 대상을 식별한다.

| 글자 크기 구간 | 기본 커터 | 자폭 기준 하한 |
| --- | --- | --- |
| 10mm 이상 | 0.7 | 56% |
| 5mm 이상 ~ 10mm 미만 | 0.5 | 57% |
| 3mm 이상 ~ 5mm 미만 | 0.3 | 58% |
| 2mm 이상 ~ 3mm 미만 | 0.2 | 64% |
| 2mm 미만 | 0.1 | 별도 하한 미지정 |

크기 구간 안에서 보간하지 않는다. 예를 들어 4.5mm와 3mm는 모두 0.3 커터·58% 기준이다. 2mm 미만에서 0.1 커터를 쓴다는 것은 무제한 축소를 허용한다는 뜻이 아니다. 가능한 크게 배치하며 읽기와 조각 가능성을 함께 고려한다.

## 폰트별 기준과 근거

HY세고딕·HY특태고딕·HY견고딕·Arial·Arial Bold에 위 초기값을 공통 적용한다. 폰트별 수정과 신규 등록을 허용하고, 등록값이 없으면 공통 기본값을 사용한다. 기존 PH 1.5T·일부 2T 작업 경험과 이번 사용자 지정에서 나온 운영 기준이며 가공의 물리적 보증은 아니다.

커터 판단의 이전 3mm·60% 예시는 이번 표로 갱신한다. MRCE 디자인의 기본 자폭 80% 같은 배치 선호값은 별도다. 표의 하한, 경고, 절대 금지 구역을 어떻게 연결할지는 12장의 구분을 따라 상세 설계한다.

# 12 감점·금지 구역·경고의 구분

| 역할 | 합의한 동작 |
| --- | --- |
| 감점 곡선 | 과도한 자폭 축소의 불이익을 비선형으로 크게 만든다. 금지 구역에 도달하기 전부터 더 나은 배치를 선택하도록 유도한다. |
| 금지 구역 | 명시한 제한을 위반한 후보는 다른 점수가 높아도 정상 결과로 채택하지 않는다. 정확한 수치와 조건은 후속 설계한다. |
| 커터 조건 변화 경고 | 공간 조건과 금지 구역을 만족해도 해당 영역의 기준 커터를 유지하기 어려우면 명판·영역을 식별해 생산자에게 알린다. |

## 글자 크기와 자폭을 함께 조정

4.5mm·자폭 55%처럼 압축이 심한 후보에 머무르지 않는다. 줄바꿈 변경 또는 영역 전체 크기를 조금 줄여 자폭을 확보하는 후보를 함께 비교한다. 크기를 무조건 고정하거나 가장 작은 커터를 택하는 것이 목적은 아니다. 적절한 크기와 가공 조건을 살린 배치를 선택한다.

배치 후 크기가 줄었다고 기준 커터 자체를 몰래 바꾸지는 않는다. 디자인의 영역별 기준과 결과에서 요구되는 조건을 비교해야 한다. 정상 후보가 없으면 실패 원인과 진단용 후보를 보여줄 수 있지만 정상 출력 결과와 구분한다.

## 초기 기준을 조율하는 곡선 편집

그래프에서 특정 구간의 감점 증가를 직접 조절하는 방향을 검토한다. 일반 주문은 준비된 기준을 재사용한다. 중간 조절점 하나로 충분한지, 양 끝 범위·곡선식·다른 평가와의 가중치 관계는 아직 미정이다. 시연의 50~80%·0~100점은 생산 기본값이 아니다.

조작 중 그래프는 즉시 바뀔 수 있지만 명판 재배치는 명시적인 실행으로 갱신한다. 곡선 형태와 규칙 간 상대적 중요도는 구분한다. 크기·자폭은 연속값으로, 줄 수는 정수 위치에서 평가한다. 모든 종류의 규칙을 곡선으로 표현하지 않는다.

## 다음 설계에서 확정할 사항

폰트별 표와 금지 구역의 연결, 영역 안의 줄별 판정 결합, 기준 커터 유지와 크기·자폭·줄 수 평가의 관계를 확정한다. 감점 조정으로 불가능한 조각을 정상 처리하거나, 단순한 커터 변경 경고를 공간 위반과 혼동하지 않아야 한다.

# 13 검증 기준과 확장 조건

아래는 후속 구현에서 검증할 기대 동작이다. 이번 문서 개정에서 배치 엔진이나 실제 가공 시험을 실행한 결과가 아니다. 예시 숫자만으로 모든 글자가 조각된다고 보증하지 않는다.

| ID | 사례 | 기대 동작 |
| --- | --- | --- |
| CT01 | 타이틀 10mm / 보조 4.5mm | 각각 0.7 / 0.3 기준. 한 명판이라는 이유로 하나의 커터를 강제하지 않음. |
| CT02 | 보조 영역 3.5mm·62% | 초기 표상 0.3 조건 유지. 같은 영역의 다른 명판과 비교. |
| CT03 | 보조 영역 하나가 2.8mm | 0.2 구간으로 달라짐을 기존 0.3 기준과 비교해 경고. 다른 영역·명판을 불필요하게 축소하지 않음. |
| CT04 | 4.5mm·55% 압축 후보 | 감점으로 크기·자폭·줄바꿈의 다른 조합을 탐색. 최종 금지 구역 위반은 채택 제외. |
| CT05 | 정상 후보가 없음 | 실패와 진단 결과를 구분. 위반 후보를 정상 도안처럼 내보내지 않음. |
| CT06 | 인쇄로 지정한 디자인 | 커터 표·관련 감점·제한·경고 미적용. 공간 조건과 일반 가독성 평가는 유지. |
| CT07 | 구간 경계와 폰트 변경 | 2·3·5·10mm 경계와 바로 아래 값을 확인. 폰트별 지정값·미등록 기본값을 구분. |

## 규칙 확장과 반응 속도

기존 값 조정뿐 아니라 새로운 동작의 규칙을 추가하기 쉬워야 한다. 외부에서 규칙을 넣어 불러오는 방식은 검토 후보지만, 이 때문에 반응 속도가 저하되는 방식은 제외한다. 유지보수 편의만으로 성능 저하를 수용하지 않는다.

외부 프로세스·플러그인·FFI·상속 구조 등 구현 방식은 채택하지 않았다. Flutter 기반·Dart 우선 방향은 유지하며 구체적인 확장 방식은 상세 설계에서 판단한다. 수치화된 응답시간 목표도 아직 미정이다.

현재 단계는 요구와 검증 기준 정리다. 규칙 조합·탐색·형상 판정 등의 미완료 설계는 유지하며 이번 개정으로 핵심 구현을 시작하지 않는다.

# 14 평가 기준값과 줄별 문제의 보존

디자인의 목표값과 실제 가공 조건을 구분한다. 아래 평가 방향은 요구사항 초안이며 곡선식·가중치·결합식은 미정이다. 수치는 판단을 설명하는 예시이며 실제 배치·가공 시험 결과가 아니다.

| 평가 대상 | 참조 기준 |
| --- | --- |
| 글자 크기 축소 | 해당 영역의 기본 글자 크기에서 줄어든 정도 |
| 자폭 축소 | 레이어 적용 후 최종 기본 자폭에서 줄어든 정도 |
| 커터 조건 | 결과의 실제 폰트·글자 크기·줄별 자폭 |
| 공간 조건 | 실제 글자 형상과 외곽·영역·홀·지정 경계 |

## 고객사 목표가 바뀌어도 가공 기준은 이동하지 않음

기본 자폭이 80%인 디자인과 90%인 디자인에서 결과가 모두 70%라면 목표에서 줄어든 정도는 각각 10%p와 20%p다. 폰트와 크기가 같다면 실제 조각 조건은 같다. 디자인 목표 변경에 따라 축소 감점의 참조값은 바뀌지만 커터의 58% 같은 기준을 함께 이동시키지 않는다.

변화량을 %p 차이로 계산할지 기본값 대비 비율로 계산할지는 후속 비교로 정한다. 그래프에서는 목표에 대한 감점과 실제 가공 주의 경계를 구분해서 보여주는 방향을 검토한다. 기존 결과는 유지하고 명시적 재배치 때 새 기준을 적용한다.

## 평균으로 문제를 숨기지 않음

4.5mm 영역의 세 줄 자폭이 80%·80%·55%라면 평균은 약 72%지만 마지막 줄은 0.3 커터의 등록 기준 58%를 벗어난다. 다른 줄의 좋은 상태가 이 문제를 가리지 않도록 줄별 판정과 영역 평가를 구분한다. 금지 조건은 평균이나 다른 점수로 상쇄하지 않는다.

먼저 줄바꿈·영역 전체 크기·줄별 자폭을 함께 조정해 개선 후보를 비교한다. 위 사례만으로 작은 커터면 조각 가능하다고 자동 확정하지 않는다. 등록 기준을 벗어난 사실과 추가 가공 판단이 필요한 대상을 식별한다.

## 검증할 성질

EV01: 목표 자폭만 변경하면 감점 참조는 달라져도 같은 실제 치수의 커터 판정은 같아야 한다. EV02: 정상 줄을 추가해도 한 줄의 금지 위반이나 커터 기준 이탈이 평균에 묻히지 않아야 한다. 두 사례 모두 후속 검증 대상이다.

# 15 문구 수정과 지정 줄바꿈

자동으로 생긴 줄바꿈과 사람이 지정한 경계를 구분한다. 문구의 오타를 고쳤다는 이유만으로 기존 자동 배치 전체를 고정하지 않는다. 사람이 지정한 경계는 유지하되 다른 위치에 필요한 자동 줄바꿈은 허용한다.

| 작업 | 다음 배치의 동작 |
| --- | --- |
| 자동 배치 문구의 오타 수정 | 수정 문구로 줄바꿈·크기·자폭을 재계산. 이전 자동 경계를 고정하지 않음. |
| 직접 줄바꿈 추가·이동 | 지정 경계를 유지하고 크기·자폭·위치를 자동 맞춤. |
| 직접 넣은 줄바꿈 삭제 | 그 경계의 고정을 해제. 해당 위치의 자동 줄바꿈까지 금지한다는 뜻은 아님. |
| 셀 전체에 새 문구 붙여넣기 | 해당 셀의 이전 수동 지정을 교체. 새 입력에 포함된 줄바꿈은 유지. |
| 다른 텍스트 영역 수정 | 수정하지 않은 영역의 수동 지정은 유지. |
| 자동 줄바꿈으로 되돌리기 | 해당 영역의 수동 경계를 해제하고 적용 규칙으로 재배치. |

## 경계 지정과 전체 줄 구성 고정의 차이

NO.1 ABC 뒤를 직접 끊었다면 MONITOR를 TEMPERATURE CONTROLLER로 수정해도 그 경계는 유지한다. 뒤쪽 문구에는 자동 줄바꿈을 추가할 수 있다. 반면 ABC 뒤 경계가 자동으로 생겼던 것이라면 전체 문구를 다시 평가한다.

지정 때문에 정상 배치가 불가능하면 원인을 알리고 지정을 몰래 무시하지 않는다. 작업자는 경계를 수정하거나 자동으로 되돌릴 수 있다. 개별 수정은 다른 명판·고객사 규칙에 자동 전파하지 않으며 계속 적용 여부는 기존 반영 절차를 따른다.

## 편집 방식과 검증 범위

표와 미리보기에서 동일하게 동작해야 한다. 평소처럼 문구를 수정하거나 줄을 바꾸는 행동으로 의도가 전달되도록 하고, 매번 편집 종류를 선택하게 하지 않는 것이 목표다. 구체적인 키보드·마우스 동작과 삭제된 문구에 걸린 경계의 추적 방식은 UI·상세 설계에서 정한다.

ED01: 오타 수정이 자동 경계를 고정하지 않는지 확인한다. ED02: 수동 경계 보존과 뒤쪽 자동 줄바꿈을 함께 확인한다. ED03: 셀 교체·다른 영역 편집·자동 복귀가 각기 정한 범위에만 작용하는지 확인한다. 아직 실행하지 않은 검증 사례다.

# 16 변경 반영과 출력 상태

현재 입력과 내보낼 결과가 일치해야 한다. 변경 종류에 따라 필요한 부분만 갱신하며, 수량이나 출력 정보 수정만으로 이미 확인한 문구 배치를 다시 바꾸지 않는다.

| 변경 | 갱신 범위 |
| --- | --- |
| 문구·지정 줄바꿈 | 해당 배치와 영향을 받는 패턴 관계 |
| 배치 규칙·폰트·기본 크기 | 변경 기준이 적용되는 배치 |
| 수량 | 수량 표기 또는 복제 개수, 출력 배열과 집계 |
| 고객사명·프로젝트명 등 출력 정보 | 정보 표기. 고객사 변경으로 규칙도 달라졌다면 관련 배치까지 갱신. |
| 출력에 쓰이지 않는 내부 메모 | 배치 갱신 불필요 |

| 상태 초안 | 의미 |
| --- | --- |
| 배치 갱신 필요 | 입력 변경이 미반영됨. 이전 결과를 최신 결과로 내보낼 수 없음. |
| 출력 가능 | 입력과 결과가 일치하고 필수 조건을 만족함. |
| 해결 필요 | 정상 출력할 수 없는 문제가 남음. 위치와 이유를 표시. |

커터 조건 변화 등 경고는 위 상태와 별도로 표시한다. 경고를 곧바로 배치 실패로 만들지 않고 생산자가 대상 명판·영역을 식별하도록 전달한다. 상태 명칭과 상세 화면 배치는 미정이다.

## 수정부터 내보내기까지

문구 수정 후 기존 미리보기는 수정 전 결과임을 표시하며 남겨둔다. 사용자가 배치 갱신을 실행하고 계산이 끝나면 갱신 결과를 보여준다. 확인 후 내보낸다. 재배치 실패 시 입력과 이전 결과는 보존한다. 문제가 있는 명판을 알리지 않고 빼서 나머지만 출력하지 않는다.

## 검증할 성질

OUT01: 문구 수정 후 이전 도안을 최신 출력으로 내보내지 못해야 한다. OUT02: 수량 변경 시 줄바꿈은 유지하면서 복제·표기·집계가 일치해야 한다. OUT03: 실패 시 입력과 이전 결과를 잃지 않고 누락 출력을 막아야 한다. OUT04: 커터 경고의 대상과 소속·수량이 출력에서도 유지되어야 한다. 모두 후속 검증 대상이다.

# 17 공간 조건과 도안자의 책임 범위

텍스트 영역은 도안자가 겹치지 않게 만든다는 전제다. 영역 간 겹침 검사·경고·디자인 확정 차단·자동 해결은 구현 범위에서 제외한다. 앞서 검토한 영역 겹침 허용 후 글자 충돌 해결안과 겹침 차단안은 모두 채택하지 않는다.

| 도형·범위 | 문구 배치 조건 |
| --- | --- |
| 명판 외곽 | 글자 전체가 실제 외곽 안쪽에 위치 |
| 텍스트 영역 | 해당 문구가 지정한 영역 안에 위치. 외곽·홀 조건도 함께 만족. |
| 홀 | 홀 가장자리부터 지정한 추가 회피 여유 확보 |
| 테두리 | 안쪽 배치를 지정한 경우 실제 선 두께의 안쪽 가장자리를 경계로 사용 |
| 장식선·로고 | 회피 대상으로 지정한 경우에만 회피 |

홀 지름 4mm에 추가 여유 2mm라면 중심에서 반경 4mm까지가 회피 범위다. 나사 머리 크기는 프로그램이 안다고 가정하지 않고 디자인 준비 시 여유에 반영한다. 화면용 선 두께와 실제 디자인 두께는 구분하며 전 디자인에 같은 여백을 강제하지 않는다.

## 가져온 도형과 불완전한 경계

DXF의 도형 역할은 사람이 확인·지정하고 디자인에 저장해 재사용한다. 불명확한 도형을 임의로 홀이나 장식으로 확정하지 않는다. 허용 경계로 지정한 도형이 닫혀 있지 않아 안쪽을 판단할 수 없다면 수정하거나 다른 경계를 지정하도록 한다. 고객 도형의 틈을 임의로 연결하지 않는다.

## 공간 검증 사례

G01: 둥근 모서리의 실제 외곽을 벗어나면 제외한다. G02: 홀의 추가 회피 범위를 지키도록 배치한다. G03: 테두리는 중심선이 아닌 안쪽 경계를 사용한다. G04: 장식의 회피 지정 여부가 배치에 반영된다. G05: 열린 허용 경계를 정상 경계로 처리하지 않는다.

글자 기준점만 검사하거나 경계 밖 글자를 잘라 맞추지 않는다. 화면의 회피 범위와 실제 판정을 일치시킨다. 곡선 계산·글자 형상 정확도·수치 오차·속도는 후속 기술 설계 대상이며 위 사례는 아직 실행하지 않았다.

# 18 초기 패턴 준비와 직접 등록

목표는 고객 문구를 초기에 충분히 살펴보고 일관된 배치 기준을 준비한 뒤, 일반 주문에서 손쉽게 재사용하는 것이다. 작업할 때마다 담당자가 패턴을 다시 고르거나 결과를 계속 학습시켜야 하는 운영을 전제로 하지 않는다.

## 확인된 요구

고객의 문구를 모아 반복 표현과 공통 구성을 분석하고, 배치 기준으로 채택할 패턴 후보를 제안한다. 머릿말·꼬릿말·중간 표현을 모두 대상으로 한다. 사용자는 후보를 선택할 수 있고, 작업 경험이나 고객 요청으로 표현을 직접 추가할 수도 있어야 한다. 반복 횟수가 적다는 이유로 직접 등록을 막지 않는다.

패턴은 고객사와 필요 시 내부 팀 등 구분 범위에서 관리한다. 프로젝트가 다르다는 이유만으로 참조를 끊지 않는다. 패턴을 공유하더라도 홀·텍스트 영역이 다른 디자인의 배치 결과를 그대로 이식하지 않고 각 디자인 조건에서 평가한다.

## STOP P/B 사례의 적용 의도

| 표현 | 이번 사례에서의 역할 |
| --- | --- |
| STOP P/B | 공통 줄 구성을 맞출 기준으로 채택한다. |
| ALARM BUZZER | 이번 사례의 배치 통일 기준에서 제외한다. 단어를 분리하라는 뜻은 아니다. |
| S/G 등 앞쪽 문구 | 남은 공간과 해당 디자인 기준으로 자동 배치한다. |

사용자가 제시한 구성은 “S/G ALARM BUZZER / STOP P/B”와 “ALARM BUZZER / STOP P/B”다. 여기서 /는 줄 구분 표시다. 원문에 슬래시를 추가하지 않는다. 다른 고객사·디자인에 이 구성을 일괄 적용하지 않는다.

## 후보 제안과 직접 추가의 통합

자동 분석에서 채택한 패턴과 직접 추가한 패턴을 같은 목록에서 관리하는 방향으로 검토한다. 문구 선택 또는 직접 입력으로 추가하고, 적용 범위·원하는 줄 구성·근거를 확인할 수 있어야 한다. 후보의 출현 횟수는 참고 정보이며 자동 채택의 근거가 되지는 않는다.

“한 줄로 묶기”와 “앞뒤에서 줄을 나누기”를 구분한다. 표현만 등록해도 사용자의 배치 의도가 모두 정해지는 것은 아니다. 실제 명판의 적용 전후 모습으로 의미를 확인할 수 있어야 한다. 화면 구성과 세부 조작은 미정이다.

# 19 패턴 적용과 공유의 동작 초안

이 장은 구현 전 검토할 동작 초안이다. 일반 작업자는 준비된 기준을 사용하고, 기준을 만들거나 바꾸는 시점에 적용 범위와 영향을 확인한다.

## 개별 작업과 지속 적용의 구분

직접 줄바꿈하거나 패턴을 추가했다고 다른 작업의 기준이 자동으로 바뀌지 않는다. 이번 작업의 조정과 계속 사용할 기준에 반영하는 동작을 구분한다. 사용자가 지속 적용을 의도했을 때 반영하며, 허용 범위 안의 디자인 재사용 등록과 타인에게 영향을 주는 공유 기준 변경을 구분한다. 공유 변경에는 앞서 정한 권한·승인 원칙을 적용한다.

## 중복과 충돌 처리

| 상황 | 검토할 동작 |
| --- | --- |
| 같은 범위에 동일한 내용 | 기존 항목을 찾아 수정하거나 범위를 조정한다. 사본을 계속 추가하지 않는다. |
| 함께 적용할 수 있는 기준 | 함께 적용하되 같은 조건을 중복 평가해 감점이 커지지 않게 한다. |
| 같은 부분에 다른 배치 요구 | 어떤 기준이 적용되는지와 예상 결과를 보여준다. 등록 출처가 아닌 레이어·적용 범위의 우선순위를 따른다. |
| 범위가 다른 고객 기준 | 각 범위에서 관리한다. 다른 고객사로 묵시적으로 전파하지 않는다. |

예를 들어 STOP P/B 앞 줄바꿈 선호와 EM'CY STOP P/B 전체를 한 줄로 유지하려는 기준은 같은 문구에서 경쟁할 수 있다. 함께 적용 가능한 선호와 실제로 양립할 수 없는 필수 조건을 구분한다. 모든 선호 충돌을 오류로 만들지 않는다. 같은 우선순위에서 의미가 불명확한 기준은 준비 단계에서 정리하는 방안을 검토한다.

## 관련 대상과 실제 변경 결과

규칙의 관련 명판과 재계산 후 실제로 바뀌는 명판을 따로 보여준다. 줄바꿈 변경과 크기·자폭 변경을 구분하고 변경 전후를 비교한다. 입력이나 설정을 만질 때마다 명판을 즉시 재배치하지 않고 명시적 실행으로 갱신한다.

적용 결과를 채택하기 전에는 공유 중인 기준을 교체하지 않는다. 새 기준 채택 이후에도 진행 중 작업은 명시적으로 갱신하기 전까지 기존 기준을 유지하고, 완료 결과는 보존한다. Type3의 외부 수정은 이 비교나 학습의 확정 자료로 자동 수집하지 않는다.

# 20 후보 평가와 패턴 비교의 검토 결과

## 후보를 남기는 기준

크기·자폭·줄 수가 서로 다른 절충안을 함께 비교한다. 수치가 같아도 줄바꿈 위치가 다르면 다른 후보로 본다. 한 후보의 크기를 먼저 고정하고 다른 크기를 모두 버리면 곡선 조절로 원하는 결과를 고를 수 없으므로, 관련 패턴 평가 전에 후보를 과도하게 제한하지 않는다. 탐색 범위와 성능 최적화는 아직 설계 대상이다.

공통 부분의 내부 줄바꿈뿐 아니라 나머지 문구 전체·일부와 한 줄을 이루는지도 비교하는 안을 시험했다. NO.1 ABC / MONITOR와 NO.3 ABC / TEMPERATURE / CONTROLLER는 전체 줄 수가 달라도 공통 머릿말 구성이 같다. 전체 명판의 줄 수를 동일하게 만드는 조건은 아니다.

## 시험에서 확인한 범위

| 시험 | 확인 결과와 해석 |
| --- | --- |
| 고정 후보의 감점 조절 | 자폭 곡선만 바꿔도 다른 후보가 선택됐다. 곡선 모양·평가 강도·금지 조건을 분리할 필요를 확인했다. |
| 실제 발주 286행의 곡선 비교 | 244행 유지, 줄바꿈 22행 변경, 크기·자폭만 20행 변경. 두 시험 설정 간 비교이며 과거 승인 도안에 대한 개선율이 아니다. |
| 패턴과 줄 수의 가중치 비교 | 시험한 24조합 중 11조합에서 기본 3문구의 패턴 통일, 긴 추가 문구의 3줄 유지, 더 긴 문구의 4줄 사용을 함께 얻었다. 수치 채택 근거로 확정하지 않았다. |
| 포함 관계 제외 비교 | 242·243번만 연결을 제외하면 실제 배치 변화 0행. 포함 관계 40쌍을 일괄 제외하면 141번 1행 변경. 후보 연결 수와 실제 변화 수는 다르다. |

시험은 MRCE 3448 BCC의 75×25 디자인과 추가한 긴 문구를 사용했다. HY세고딕의 H 형상 높이로 크기를 측정했고 나사 머리 지름 8mm에 여유 2mm를 가정했다. Type3 크기 보정이나 실제 조각 품질 검증은 아니다. 공간 검사는 시험 형상의 글자 경계 상자에 대한 검사이며 모든 곡선 형상의 검증을 대신하지 않는다.

일부 비교에서는 같은 0.3 커터 후보만 보기 위해 3mm·자폭 58% 이상으로 탐색을 제한했다. 이 제한을 전 디자인의 출력 금지 규칙으로 채택하지 않는다. 커터 조건 변화 경고와 필수 공간 위반은 기존 구분을 유지한다.

# 21 초기 기준 준비의 완료 조건

아래 조건은 준비 기능의 완료 판단을 위한 검토 초안이다. 버튼을 눌러 저장했다는 사실만으로 기준이 검증됐다고 보지 않는다. 대표 문구의 기대 결과와 적용 범위를 함께 확인한다.

| 확인 항목 | 완료 판단 초안 |
| --- | --- |
| 적용 범위와 출처 | 고객사·필요한 내부 구분·디자인 범위, 상속값과 지정값을 확인할 수 있다. |
| 패턴의 의도 | 채택·제외한 패턴과 함께 두기·줄 나누기 등의 동작을 실제 예시로 이해할 수 있다. |
| 대표 사례 | 짧은 문구, 긴 문구, 번호 변형, 꼬릿말, 괄호가 붙은 형태 등 관련 변형을 함께 확인한다. |
| 자동 선택 결과 | 일상 작업에서 담당자가 매번 후보를 고르지 않아도 하나의 결과가 선택된다. 기준 사례의 기대 결과가 정해져 있다. |
| 필수 조건과 예외 | 원문·공간 조건을 지키고, 불가피한 커터 조건 변화와 사람 확인 대상이 식별된다. |
| 변경 영향과 채택 | 바뀌는 명판을 확인한 뒤 허용된 절차로 채택한다. 현재 기준과 진행·완료 작업이 임의로 섞이지 않는다. |

## 보류한 판단

포함 관계라는 이유만으로 패턴을 일괄 제외하지 않는다. 242·243번처럼 연결을 원하지 않는 사례와 번호·공통 꼬릿말을 맞출 사례를 함께 다뤄야 한다. 자동 탐지의 충분한 근거, 후보 제안의 정렬·묶음 방식, 겹치는 패턴의 세부 결합은 미정이다.

STOP P/B는 발주 19행·15종 문구에 나타났으며, 14행은 끝에 있고 5행은 뒤에 괄호가 붙었다. 이 빈도는 후보 준비의 자료다. 전체 19행에 동일한 줄 구성을 확정한 것은 아니다. 고객 요청으로 직접 등록하는 패턴은 출현 빈도와 관계없이 관리할 수 있다.

곡선식·가중치·조절점 개수, 커터 경고와 금지 구역의 연결, 충분한 후보를 유지하면서 반응 속도를 확보하는 방법은 후속 설계 대상이다. 75×25 외에 한 줄 타이틀·복수 영역·다른 홀 배치·인쇄에서도 검증해야 한다. 이번 개정으로 설계 검토를 완료하거나 핵심 구현에 착수하지 않는다.

## 최근 논의의 상태

확인된 요구: 초기 문구 분석의 후보 제안, 사용자의 채택·제외와 직접 추가, 평소의 자동 재사용. 검토 초안: 통합 목록, 중복·충돌 처리, 변경 영향 비교, 초기 준비의 완료 조건. 미확정: 인식 알고리즘·구체 UI·점수 수치·새 규칙의 성능. 개별 시험의 결과와 제품 요구사항을 구분해 유지한다.